# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1万套10吨/小时及以上饲料加工成套设备的关键部件项目

建设单位（盖章）：  希彼埃姆机械（南通）有限公司

编制日期：               2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1万套10吨/小时及以上饲料加工成套设备的关键部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-320666-89-01-150100 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组（西园大道99号） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 25 分 9.386 秒， 32 度 29 分 53.102 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3534]饲料生产专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | “三十二、专用设备制造业 35”中“食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353”中的“其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 海高行审备〔2026〕44号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 30388.5（依托现有，不新增） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划：《海安市国土空间总体规划（2021-2035年）》； 审批机关：江苏省人民政府；审查意见文号：苏政复〔2023〕43号。 （2）规划：《江苏省海安高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035年）》；审批机关及审查意见文号：/。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《江苏省海安高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035年）环境影响报告书》 规划环评审查意见文号：苏环审〔2023〕86号 审查机关：江苏省生态环境厅 审查时间：2023年10月29日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，为[C3534]饲料生产专用设备制造，项目用地为工业用地，用地性质符合要求。 与《江苏省海安高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035年）环境影响报告书》的相符性分析 构建“五大产业组团”的产业结构，包括汽车产业组团、新材料产业北部组团、新材料南部组团、综合产业组团、传统产业组团。 汽车产业组团：位于204国道以西，至规划范围边界的区域，占地面积约206.81公顷，打造以汽车零部件装备生产、汽车销售维修为主的汽车主题功能区。 新材料产业南部组团：位于黄海大道以南、谭港路以北、西园大道以西、204国道以东的区域，占地面积416.80公顷。依托锦纶新材料产业园，以高校和科研所等产学研合作为支撑，以弘盛新材料和文凤集团等产业为基础，聚力推进锦纶新材料产业基地建设，升级原料生产、纺丝织造等为一体的全产业链发展模式。依托铭利达、铁锚玻璃等企业，推动形成汽车轻量化研究、关键系统部件制造、轨道交通关键部件协同发展。重点发展功能新材料（特种玻璃、锦纶材料）、高端装备制造（输变电装备、汽车零部件及轨道交通装备）等产业。 新材料产业北部组团：位于老通扬运河以南、黄海大道以北、204国道以东的区域，占地面积约280.98公顷。该区域已基本开发，现状主要产业为装备制造、磁性材料、节能环保等产业，对区域实施产业提升改造，盘活低效土地。主要依托磁性材料产业园，打造以电子变压器、无线充电配件和电动汽车及充电桩元器件为主的专业化磁性材料集聚区。依托天楹集团，扩大城市环境服务、等离子体处置、资源回收再利用等业态，实现产业链的多维度创新和升级。重点发展功能新材料（磁性材料）、装备制造、节能环保等产业。 传统产业组团（北）：位于北片区，占地面积214.91公顷，该区域已基本开发，现状主要为装备制造（电梯装备、汽车零部件及轨道交通装备）。重点依托威尔曼、米兰特、江中光电、中力科技、中尧机电等头部企业，积极开展电梯整机（乘客电梯、观光电梯、自动扶梯、自动人行道等）、电梯部件、电梯配件、电梯安全部件、电梯专用电机等关键技术研发，延伸完善电梯产业链，形成具有较强竞争力的电梯产业集群，实现高附加值环节的自主配套。实施区域产业改造提升，以及“退二进三”，禁止新增工业用地。 传统产业组团（南）：位于黄海大道以南、西园大道以东、328国道以北，东至规划边界的区域，占地面积97.47公顷，已基本开发，现状有纺织印染、装备制造等产业，规划以存量挖潜为主，实施“产业焕新、空间再造”行动计划，实施闲置资源盘活，加速产业高端化转型，突出企业技术改造，加强企业梯度培育，主要发展高端纺织和高端装备制造产业。 综合产业组团：谭港路以南、204国道以东的区域，占地面积302.666公顷，该区域为未来高新区重点发展区域，主要依托台商综合产业园，重点打造以高端装备制造、功能新材料为主的产业综合板块。 本项目位于传统产业组团（南），生产饲料加工系统关键部件，属于高端装备制造，是园区主导产业。 表1-1 与江苏省海安高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 清单类别; 准入内容; 相符性. 产业准入; 主导产业定位; 重点发展功能新材料、高端装备制造、节能环保三大产业。; 本项目属于[C3534]饲料生产专用设备制造，属于高端装备制造，是园区主导产业。. 优先引入; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修正）、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》鼓励类或优先承接的产业，且符合高新区产业定位的项目； 2、资源消耗少、产值高、附加值高的环境友好型项目； 3、鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的项目，进一步强链、补链、延链。. 禁止引入; 1、北片区：如海运河以东禁止引入工业项目；禁止在如海运河河道内设置经营性餐饮设施；禁止向河道、水体倾倒生活垃圾等。 2、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；禁止引入其他国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺； 3、禁止引入不符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）产业发展要求的项目。 4、高端装备制造：禁止引进电镀工艺项目；确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由生态环境部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 5、功能新材料：禁止引入化工类新材料项目，包括2651初级形态塑料及合成树脂制造、2652合成橡胶制造、2653合成纤维单（聚合）体制造；禁止新建粘胶纤维用浆粕生产建设项目。 6、节能环保：禁止引入放射性废物、核设施退役工程的“三废”综合利用及治理工程；禁止采用焚烧和填埋方式处置工业固体废物等污染较大项目。 7、禁止引入不满足《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2021〕59号）和《关于印发海安市推进重点行业绿色发展实施方案的通知》（海办〔2021〕116号）的要求工艺技术及项目。; 1、本项目位于如海运河以西，不涉及在如海运河河道内设置经营性餐饮设施，向河道、水体倾倒生活垃圾等。 2、本项目不属于落后产能项目、淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。 3、本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及苏长江办发〔2022〕55号文产业发展要求。 4、本项目不涉及电镀工艺，本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。 5、本项目产品不属于功能新材料。 6、本项目不属于放射性废物、核设施退役工程的“三废”综合利用及治理工程，不涉及处置工业固体废物。 7、本项目符合通办〔2021〕59号文和海办〔2021〕116号文的要求。. 限制引入; - 《江苏省通榆河水污染防治条例》一级保护区限制工业开发建设，不符合管控要求的现有企业实施关停或搬迁，其他企业存续期间除节能减排项目外不得扩建排放废水的项目。 2、严格限制引入“两高”项目，确需引入的“两高”项目应坚决落实能耗减量替代政策。; 本项目所在地不属于通榆河保护区范围，本项目不属于两高项目。. 空间布局约束; - 工业用地与人口集中居住区之间，应设置以道路（河道）+防护林为主要形式的空间防护带，防护带的宽度原则上不小于50米，非生产型企业空间防护距离可以适当缩小，但不应小于30米。 - 如海运河两侧设置30米宽的绿化隔离带。高新区边界桥港河设置不小于30米空间防护带。 - 对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理确保其污染物达标排放；对于居住区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周边未开发的工业用地，优先引入无污染或轻污染的企业或项目，禁止引进排放恶臭、有毒有害、“三致”物质的建设项目。 4、《江苏省通榆河水污染防治条例》一级保护区禁止不符合要求的开发建设。; 本项目厂区50米范围内无规划的人口集中居住区，且本项目2009年建厂并通过一期项目环评审批，时间处于规划时间之前，故符合防护带宽度要求；本项目为[C3534]饲料生产专用设备制造，不属于排放恶臭、有毒有害、“三致”物质的建设项目；本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，不属于通榆河保护区范围。. 污染物排放管控; 1、环境质量： （1）大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等。到2025年，环境空气细颗粒物（PM2.5）、臭氧、二氧化氮浓度分别达到29、160、19微克/立方米； （2）地表水环境质量：通扬运河、如海运河、桥港河、陈家港、如焦河、胜利河、团结河、丰产河及纳污河道栟茶运河稳定达到Ⅲ类水质标准。（3）土壤环境质量达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相应的标准要求。 （4）声环境质量：满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能区标准要求。 2、总量控制要求 （1）水污染物（外排量，吨/年）：2025年排放量，化学需氧量≤161.15、氨氮≤16.11、总氨≤48.34、总磷≤1.21；2035年排放量，化学需氧量≤168.69、氨氮≤16.87、总氮≤50.61、总磷≤1.27； （2）大气污染物（吨/年）：2025年排放量，二氧化硫≤89.47、挥发性有机物≤92.05、颗粒物≤245.10、氮氧化物≤272.62、氯化氢≤9.33；2035年排放量，二氧化硫≤89.50、挥发性有机物≤93.69、颗粒物≤246.87、氮氧化物≤273.08、氯化氢≤9.40。 3、规划实施时各年度允许排放总量按照《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》《南通市工业园区（集中区）污染物排放定值定量工作方案》等要求确定。; 本项目新增总量已在区域内落实。. 环境风险防控; - 建立突发水污染事件等环境应急防范体系，完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设，完善事故应急救援体系，加强应急队伍建设、应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 - 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故； - 建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系做好长期跟踪监测与管理。 4、高新区应构建与海安市、周边区镇之间的联动应急响应体系，实行联防联控。加强通榆河一级保护区-如海运河两侧1公里范围的环境风险管控。; 本项目强化环境应急体系建设，生产落实环境风险防范措施。运营期做好各环境要素的例行检测。. 资源开发利用要求; - 引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等应达到同行业国际先进水平。同时满足《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2021〕59号）和《关于印发海安市推进重点行业绿色发展实施方案的通知》（海办〔2021〕116号）的要求。 - 单位工业增加值新鲜水耗≤7立方米/万元，禁止新增取用地下水。3、单位工业用地面积工业增加值≥15亿元/平方公里。高端装备制造行业新建企业亩均工业产值≥120万元/亩、亩均税收>13.3万元/亩。 4、万元工业增加值综合能耗≤0.3kgce/万元。; 本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等应达到同行业国际先进水平；满足《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2021〕59号）和《关于印发海安市推进重点行业绿色发展实施方案的通知》（海办〔2021〕116号）的要求。. ### 与《江苏省海安高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035年）环境影响报告书》结论及审查意见（苏环审〔2023〕86号）相符性 ### 表1-2 本项目与高新区规划环评及审查意见的相符性分析 序号; 审查意见; 本项目相符性. 1; 《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约，绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接；进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，位于传统产业组团（南）内，企业土地证用途为工业用地，符合《江苏省海安高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035年）环境影响报告书》中用地规划。本项目符合相应的国家产业政策，符合海安高新技术产业开发区产业定位，符合最新环保准入条件，不属于产业发展负面清单中限制和淘汰类产业。. 2; 严格空间管控，优化空间布局。严格执行《江苏省通榆河水污染防治条例》（以下简称《条例》）等法律法规政策要求，禁止不符合要求的开发建设活动。高新区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。落实《报告书》提出的现有环境问题整改措施，加快如海运河东侧区域“退二进三”进程，通榆河一级保护区内不符合《条例》要求的项目于2025年底前完成搬迁或关停海安县新宁电镀电器设备有限公司、南通广联实业有限公司等2家电镀企业于2025年底前迁入海安市电子信息产业园区金属表面处理中心，退出前不得扩大现有规模和占地面积。加快推进用地不符企业腾退,强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。加强区内空间隔离带建设，如海运河两侧设置不少于30米的空间防护距离，确保高新区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组。本项目属于[C3534]饲料生产专用设备制造，不属于文件中规定的污染环境的项目。. 3; 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”。2025年，高新区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度应达到29微克/立方米；新通扬运河、如海运河、栟茶运河、通扬运河等稳定达到Ⅲ类水质标准。; 根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），2025年海安SO2、NO2、PM10、CO第95百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，PM2.5、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，因此区域属于不达标区。海安市根据2026年4月13日发布的《中共海安市委海安市人民政府2026年生态文明建设工作意见》（海委〔2026〕19号），聚焦大气污染管控，部署以下五大重点任务：（一）深化工业源废气污染防治。（二）推进移动源尾气综合治理。（三）落实面源污染精细化管控。（五）科学应对重污染天气应急管控。采取上述措施后，预计2026年PM2.5、O3超标情况将得到显著改善。南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内。因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。. 4; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单（附件2），落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求，引进的项目生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，优化高新区产业结构能源结构和交通结构等规划内容，推进减污降碳协同增效。; 本项目优先选用低耗能设备，项目生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等达到同行业国际先进水平；项目为[C3534]饲料生产专用设备制造，生产饲料加工系统关键部件，属于高端装备制造，是园区主导产业。本项目产生的污染物通过有效措施处理后，排放浓度满足相关标准。. 5; 严守高新区资源利用上线，降低污染物排放强度。结合区域环境质量改善目标要求，衔接区域水资源、能源利用总量管控目标，进一步优化区内能源结构，提升能源、用水效率。; 项目用水由当地自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂、供电单位产生负担，不会超出资源利用上线。. 6; 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整高新区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。; 本项目建成后将按相关要求定期对各环境要素进行监测。. 7; 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。完善高新区三级防控体系建设，确保事故废水不进入外环境。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，形成环境应急救援能力。健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。; 本项目强化环境风险防控体系建设，同时储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 本项目与《海安市国土空间总体规划（2021-2035年）》及批复（苏政复〔2023〕43号）相符性分析 根据《海安市国土空间总体规划（2021-2035年）》及批复（苏政复〔2023〕43号），“4.2，明确“三区三线”，优先划定永久基本农田：坚决落实最严格的耕地保护制度，按照应保尽保、量质并重、集中成片的原则，划定永久基本农田；严格划定生态保护红线：在生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的区域，是保障和维护生态安全的底线和生命线；合理划定城镇开发边界：在一定时期内因城镇发展需要可以集中进行城镇开发建设，以城镇功能为主的区域。” 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，用地性质为工业用地，位于城镇开发边界以内，不占用永久基本农田，不涉及生态红线管控区、江苏省生态空间管控区域和海安市环境管控优先保护单元，根据总体规划中“三区三线”划定成果可知，本项目符合《海安市国土空间总体规划（2021-2035年）》及批复（苏政复〔2023〕43号）相关内容。 |
| 其他符合性分析 | 1、生态环境分区管控相符性分析 （1）生态红线 ①根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），距本项目最近的江苏省国家级生态保护红线为北侧的新通扬运河（海安）饮用水水源保护区，最近距离约5.51km。因此本项目不在国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 ②根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省自然资源厅关于海安市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1085号），与本项目距离最近的生态空间管控区域为北侧的新通扬－通榆运河清水通道维护区，最近距离约4.84km。因此本项目不在生态空间管控区域范围内，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省自然资源厅关于海安市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1085号）要求。 生态空间管控区域分布见附图3。 （2）环境质量底线 根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），根据监测结果，2025年海安SO2、NO2、PM10、CO第95百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，PM2.5、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，因此区域属于不达标区。海安市根据2026年4月13日发布的《中共海安市委海安市人民政府2026年生态文明建设工作意见》（海委〔2026〕19号），聚焦大气污染管控，部署以下五大重点任务：（一）深化工业源废气污染防治。加强源头防控，落实产业结构调整指导目录，严控高排放项目盲目上马，鼓励印染、家具等行业转型升级；（二）推进移动源尾气综合治理。持续推进高排放车辆淘汰工作，实现国三及以下排放标准柴油货车应汰尽汰，鼓励国四排放标准柴油货车和国二排放标准非道路移动机械提前退出，基本消除非道路移动机械“冒黑烟”现象。实施“绿色车轮”计划，加快推进公共领域车辆电动化，鼓励出租车行业使用新能源汽车；（三）落实面源污染精细化管控。依法科学实施秸秆禁烧管控，高效运行秸秆收储体系，持续提升秸秆“五化”综合利用水平，确保秸秆综合利用率稳定保持在95%以上；（四）全面压降扬尘污染影响。优化城市保洁模式，推广“机械化为主、人工为辅”的组合作业方式，落实“一区域一方案”，分环节、分时段、定频次开展保洁，扩大机械化清扫范围，推动环境卫生质量标准全面统一化、制度化；（五）科学应对重污染天气应急管控。严格执行《海安市重污染天气应急预案》，健全污染过程应急响应机制，确保应急减排清单覆盖全市所有涉气企业。采取上述措施后，预计2026年PM2.5、O3超标情况将得到显著改善。 本项目TSP引用《海安海太铸造有限公司大型海洋装备铸件生产项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2024年3月15日-17日，监测点位江苏弘盛新材料股份有限公司位于本项目西南侧约750m。根据监测结果，建设项目周边TSP浓度满足相关环境质量标准。 本项目仅有生活污水外排，无生产废水排放。本项目产生的生活污水经化粪池处理后，接管鹰泰水务海安有限公司处理，尾水达标排入栟茶运河。根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），南通市共有16个国家考核断面，均达到省定考核要求，其中15个断面水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中九圩港桥、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、勇敢大桥、东方大道桥、永怡路桥等35个断面水质符合Ⅲ类标准；无V类和劣V类断面。南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。 根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），2025年海安市城区昼夜间等效声级值均符合相应标准。 本项目主要污染物为废气、废水、噪声及固废等，运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变项目所在地的环境质量现状，本项目的建设满足环境质量底线标准要求。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对供应单位产生负担。本项目选址位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，用地性质为工业用地，符合海安市相关规划要求。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》（苏发改规发〔2025〕4号），不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办〔2022〕55号）、《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目，也不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中的“高污染、高环境风险”产品名录，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》中纳入特别管理的行业。 ①本项目与《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版本）的通知》（长江办〔2022〕7号，2022年1月19日）相符性分析。 表1-3 本项目与长江办〔2022〕7号文件相符性分析 序号; 指南要求; 本项目情况; 是否 相符. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目属于[C3534]饲料生产专用设备制造，不属于码头、过江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内、不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护项目。; 本项目不在长江流域河湖岸线内，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区内。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内，不属于化工园区、化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 相符. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合相关法律法规及政策文件。; 相符. ②本项目与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）2022年版〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析。 表1-4 本项目与苏长江办发〔2022〕55号文件相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 是否相符. 1; 一、河段利用与岸线开发; 1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目不属于码头、过江通道项目。; 相符. 2; 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不属于国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 相符. 3; 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围、饮用水水源准保护区的岸线和河段范围。; 相符. 4; 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不属于国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围、国家湿地公园的岸线和河段范围。; 相符. 5; 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 相符. 6; 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 二、区域活动; 7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 8; 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 9; 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 相符. 10; 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 相符. 11; 11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 12; 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 13; 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 14; 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业。; 相符. 15; 三、产业发展; 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 相符. 16; 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于农药原药（化学合成类）项目、农药、医药和染料中间体化工项目。; 相符. 17; 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于独立焦化项目。; 相符. 18; 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 相符. 19; 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目、不属于高耗能高排放项目。; 相符. 20; 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合法律法规及相关政策文件。; 相符. （5）环境管控单元 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》(2024年6月13日)、《南通市生态环境分区管控方案动态更新成果（2023年）》、《江苏省生态环境分区管控实施方案》（苏政办发〔2025〕1号）、《关于进一步深化生态环境分区管控制度改革及应用三年工作方案（2025-2027年）》，查询“南通市生态环境分区管控”系统，本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，属于海安高新区技术产业开发区，为重点管控单元。符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》(2024年6月13日)、《南通市生态环境分区管控方案动态更新成果（2023年）》的相关要求，生态环境分区管控单元图见附图4。 本项目生活污水经化粪池处理后接管至鹰泰水务海安有限公司处理，处理后的达标尾水排入栟茶运河，不存在农业面源污染。本项目废气主要为制粒粉尘、配料粉尘、切削液废气、危废贮存废气、废水处理废气，制粒粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001），配料粉尘经移动式布袋除尘器处理后无组织达标排放，切削液废气、危废贮存废气、废水处理废气量极小，无组织达标排放。设备运行噪声采取隔声减振等措施后达标排放。固废实现零排放。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 2、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 本项目与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析：根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2018年修改）的规定，通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河，南起南通长江北岸，北至连云港市赣榆县，包括焦港河，以及新沂河南偏泓、盐河、八一河、引水河、沭南航道、沭北航道、蔷薇河、青龙大沟、龙北干渠相关河段；主要供水河道，包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》，本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，不属于通榆河保护区范围，选址符合《江苏省通榆河水污染防治条例》要求。 3、与产业政策相符性 本项目已于2026年3月10日在江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码：2508-320666-89-01-150100，备案证号：海高行审备〔2026〕44号，本项目为国民经济行业类别中的[C3534]饲料生产专用设备制造，对照国家和地方产业政策，本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》（苏发改规发〔2025〕4号），不属于《南通市工业结构调整指导目录》(2007年版）中限制、淘汰类项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》中纳入特别管理的行业，符合相关产业政策。 本项目为[C3534]饲料生产专用设备制造，对照《环境保护综合名录（2021年版）》，不在“高污染、高环境风险”产品名录内；对照《战略性新兴产业分类（2018）》，不在战略性新兴产业、重点产品和服务目录中，符合文件要求。 4、本项目与挥发性有机物相关文件相符性分析 ①本项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）相符性分析。 表1-5 本项目与省政府令第119号文相符性分析 省政府令第119号要求; 本项目情况; 是否 相符. 新建、改建、建设排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目目前尚未建成营运，待环境影响评价文件审查批准后方可开工建设。; 相符. 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目根据国家和省相关标准以及防治技术指南，有机废气排放满足相关排放标准要求。; 相符. 挥发性有机物排放应当在排污许可分类管理名录规定的时限内按照排污许可证载明的要求进行；禁止无证排污或者不按证排污。排污许可证核发机关应当根据挥发性有机物排放标准、总量控制指标、环境影响评价文件以及相关批复要求等，依法合理确定挥发性有机物的排放种类、浓度以及排放量。; 本项目建成后挥发性有机物排放将在排污许可分类管理名录规定的时限内按照相关要求进行。; 相符. 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目制定了运营期自行监测计划，委托监测机构进行例行监测，并按照规定向社会公开，记录、保存监测数据不少于3年。; 相符. 挥发性有机物排放重点单位应当按照有关规定和监测规范安装挥发性有机物自动监测设备，与环境保护主管部门的监控系统联网，保证其正常运行和数据传输，并按照规定如实向社会公开相关数据和信息，接受社会监督。挥发性有机物排放重点单位名录由环境保护主管部门定期公布。; 本企业不属于挥发性有机物排放重点单位。; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目所用物料及危险废物均采用密闭包装储存，原料储存、转移和输送过程不会产生有机废气。; 相符. 由上表可知，本项目的建设基本符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）的相关规定。 ②与《关于印发<深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》(环大气〔2022〕68号)相符性分析 表1-6 本项目与环大气〔2022〕68号文相符性分析表 文件中相关要求; 本项目情况. 三、推进重点工程; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目所用物料及危险废物均采用密闭包装储存，原料储存、转移和输送过程不会产生有机废气。本项目制粒粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001），配料粉尘经移动式布袋除尘器处理后无组织达标排放，切削液废气、危废贮存废气、废水处理废气量极小，无组织达标排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。. 统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。. 附件1重污染天气消除攻坚行动方案; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。. 附件2臭氧污染防治攻坚行动方案; 本项目所用物料及危险废物均采用密闭包装储存，原料储存、转移和输送过程不会产生有机废气。本项目切削液废气、危废贮存废气量极小，无组织达标排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关要求。. 坚持协同减排、源头防控，聚焦臭氧前体物VOCs和氮氧化物，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销VOCs深度治理，加大锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。. 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。各地对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的工艺环节，大力推广使用低VOCs含量涂料，重点区域、中央企业加大使用比例。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；重点区域、珠三角地区除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。完善VOCs产品标准体系，建立低VOCs含量产品标识制度。. 强化VOCs无组织排放整治。各地全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存环节无组织排放等问题。. 由上表可知，本项目符合《关于印发<深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》(环大气〔2022〕68号)中相关要求。 5、其他相符性分析 ①本项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析 表1-7 本项目与环环评〔2021〕45号文相符性分析表 环环评〔2021〕45号; 本项目相符性分析; 是否 相符. （一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 与本项目距离最近的国家级生态红线区域为北侧的新通扬运河（海安）饮用水水源保护区，最近距离约5.51km；与本项目距离最近的生态空间管控区域为北侧的新通扬－通榆运河清水通道维护区，最近距离约4.84km，故本项目不涉及生态红线。根据前文分析，本项目不会突破环境质量底线，资源利用上线。; 相符. （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目不属于高耗能、高排放的“两高”企业，使用电能，不新建燃煤锅炉、原辅料运输车辆优先选用新能源车辆。; 相符. （八）加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。; 本项目不属于高耗能、高排放的“两高”企业，将及时申领排污许可证，做好自行监测及台账记录等环保管理工作。; 相符. ②与《市政府办公室关于印发南通市2023年深入打好污染防治攻坚战工作计划的通知》（通污防攻坚指办〔2023〕14号）相符性分析 表1-8 本项目与《市政府办公室关于印发南通市2023年深入打好污染防治攻坚战工作计划的通知》（通污防攻坚指办〔2023〕14号）相符性分析表 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 优化产业结构。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放总量控制、区域污染物削减、碳排放达峰目标等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 相符. 2; 推进低VOCs含量清洁原料替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目。; 本项目不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。. 3; 规范工业企业排水行为。按照江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案及技术评估指南，推动工业废水与生活污水分类收集、分质处理。; 本项目生活污水经化粪池处理后接管至鹰泰水务海安有限公司处理，处理后的达标尾水排入栟茶运河。. ③与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析 根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）：“重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作”。 本项目为[C3534]饲料生产专用设备制造，不属于文件中的重点行业，不涉及《重点管控新污染物清单（2023 年版）》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中的物质，不涉及有毒有害污染物、优先控制化学品。本项目不属于《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）中不予审批环评的项目，符合文件要求。 ④与《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》（通政发〔2024〕24号）相符性分析 表1-9 本项目与《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》（通政发〔2024〕24号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级; （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。按照省统一部署，落实“两高”项目管理目录，对“两高一低”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严禁核准或备案焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏平板玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目，严格钢铁冶炼项目备案管理。; 本项目属于[C3534]饲料生产专用设备制造，不属于“两高”项目。; 相符. （二）加快退出重点行业落后产能。落实国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，依法依规关停退出淘汰类落后生产工艺装备，推进全市每小时2蒸吨及以下生物质锅炉尽快淘汰。; 本项目不涉及淘汰类落后生产工艺装备，不涉及锅炉。; 相符. 四、优化交通结构，大力发展绿色运输体系; （七）持续优化调整货物运输结构。大力发展铁路、水运等集约化的运输方式，加快推进大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”“公转水”，加快发展江海河联运，构建便捷高效的多式联运体系。到2025年，水路、铁路货运量比2020年分别增长12%和10%左右，铁路集装箱多式联运量年均增长10%以上；沿海主要港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达80%；沿江沿海主要港口集疏港高快速路实现全覆盖，开通通海港、吕四港铁路专用线。; 本项目优先采用铁路、水路等清洁运输方式。; 相符. （八）加快提升机动车清洁化水平。加快推进交通工具向电气化、低碳化、智能化转型升级，加快淘汰老旧车辆，积极扩大电力、氢能、天然气等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。到2025年，公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。2024年底前基本实现国三及以下排放标准柴油货车“动态清零”，按照省统一部署，逐步推进国四排放标准柴油货车淘汰。; 本项目运输车辆优先采用新能源汽车。; 相符. 六、强化多污染物减排，切实降低排放强度; （十三）推进重点行业超低排放与提标改造。有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、砖瓦、水泥等行业深度治理。到2024年底，全市水泥和焦化企业基本完成超低排放改造。实施重点行业绩效等级提升行动。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目使用电能等清洁能源。; 相符. ⑤与《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）相符性分析 表1-10 本项目与《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 是否相符. (一)落实主体责任。坚持污染担责原则，产废单位应建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，减少固体废物产生量，促进固体废物综合利用，降低固体废物危害性。规范建立一般工业固体废物环境管理台账，鼓励使用电子台账，强化全过程跟踪管控。产废单位不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。; 本项目建立一般工业固体废物污染环境防治责任制度，提高物料利用率，减少固体废物产生量，产生的一般固废外售综合利用。本项目规范建立一般工业固体废物环境管理台账，运营后严格管理，按要求处置一般工业固体废物。; 相符. (二)注重源头管理。在建设项目环境影响评价文件中明确工业固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等内容。提高排污许可证和执行报告以及排放源统计年报中一般工业固体废物信息填报的准确率。推进产废单位依法实施清洁生产审核。依法限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺和设备。产废单位应当按照工业固体废物的污染特性进行分类管理，采取必要措施防止工业固体废物污染。; 本环评明确工业固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等内容。本项目建成后按要求申报排污许可，如实填报一般工业固体废物信息。本项目建成后进行清洁生产审核，按照工业固体废物的污染特性进行分类管理，采取防风、防雨、防渗、防流失等措施防止工业固体废物污染。; 相符. (三)规范转移管理。产废单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。涉及转委托的，应按照民法典相关规定履行有关义务。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，应依法履行申请批准程序。; 本项目一般固废外售综合利用，按要求对受托方的主体资格和技术能力进行核实。; 相符. (四)加强利用处置管理。产废单位依法依规对一般工业固体废物加以利用，减少贮存量和填埋量。产废单位利用、处置一般工业固体废物的，应当遵守生态环境法律法规，符合有关环境保护标准规范要求。鼓励产废单位按照“科学论证、制定规范、主动公开、全程监督”等程序，积极开展一般工业固体废物规模化消纳利用。; 本项目一般固废收集后外售综合利用。; 相符. ## ⑥与《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144 号）相符性分析 根据《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144 号）“纳管浓度达标原则：工业企业排放的常规和特征污染物浓度均需达到相应的纳管标准和协议要求，其中部分行业污染物按照行业排放标准要求须达到直接排放限值，方可接入城镇污水处理厂。总量达标双控原则：纳管工业企业其排放的废水和污染物总量，不得高于环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值。” 本项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后就近排入界河。无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及鹰泰水务海安有限公司设计进水标准要求。 ## ⑦与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》的通知（通办〔2024〕6号）相符性分析 根据《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》的通知（通办〔2024〕6号）：“2．装备制造。禁止引进纯电镀项目（为本地产业配套的“绿岛”类项目除外）；新建电镀“绿岛”项目废水回用率≥40%；工艺、装备、清洁生产水平基本达到国际先进水平。现有电镀企业废水回用率≥35%。工业涂装企业的涂料使用应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，新建含涂装工序项目清洁生产和能效水平基本达到国际先进水平，单位涂装面积VOCs排放量≤60g/m2；现有含涂装工序企业以单位涂装面积VOCs排放量≤80g/m2为目标限期提标改造。到2025年，铸造企业颗粒物污染排放量较2020年减少30%以上”。 本项目为饲料加工成套设备的关键部件生产项目，不涉及电镀及涂装、铸造，工艺、装备、清洁生产水平基本达到国际先进水平，符合文件要求。 ⑧与《关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见（试行）》（通环办〔2025〕32号）相符性分析 根据《关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见（试行）》（通环办〔2025〕32号）：“（二）规范大气环境监管执法。加强非现场监管手段应用，建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管体系。严格规范开展涉企行政检查，依法依规打击无证排污或不按证排污、旁路偷排、未安装或不正常运行治污设施、超标排放、超总量排污、弄虚作假等违法违规行为。 （三）拓展VOCs减排路径。持续推进含VOCs原辅材料源头替代，开展虚假“油改水”专项清理；参照《南通市重点行业挥发性有机物综合治理技术指南》等文件要求，大力推进VOCs末端治理技术提标升级，确保淘汰类VOCs治理设施整改到位；深挖船舶海工、石化、纺织印染等重点行业无组织减排潜力，释放绿色发展空间，协同推动区域高质量发展。” 根据建设单位提供的清洗剂、防锈剂VOCs检测报告，挥发性有机物皆未检出，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)中水基清洗剂VOC含量≤50g/L的要求。本项目切削液废气、危废贮存废气量极小，无组织达标排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关要求。本项目建成后根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）相关要求办理排污手续。 ⑨与《南通市2025年工业园区污染物排放限值限量管理工作方案》（2025年4月11日发布）相符性分析 根据《南通市2025年工业园区污染物排放限值限量管理工作方案》（2025年4月11日发布）要求，本项目位于限值限量管理园区内，需分析项目建成后对园区环境质量影响。本项目废气主要为制粒粉尘、配料粉尘、切削液废气、危废贮存废气、废水处理废气，制粒粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001），配料粉尘经移动式布袋除尘器处理后无组织达标排放，切削液废气、危废贮存废气、废水处理废气量极小，无组织达标排放，本项目各污染因子排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关排放标准要求。海安高新区2025年污染物允许排放量目标中颗粒物、挥发性有机物有组织排放量分别为：224.4462吨、125.1526吨，颗粒物、挥发性有机物无组织排放量分别为：86.8902吨、36.9440吨；扩建项目颗粒物有组织排放量为：0.0086吨，颗粒物、挥发性有机物无组织排放量分别为：0.0431吨、0.0395吨，占海安高新区2025年污染物允许排放量比例极小，对园区大气环境影响极小，本项目的建设不会改变园区环境质量，故项目所在地区可容纳本项目的废气排放。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 希彼埃姆机械（南通）有限公司成立于2009年12月21日，主要从事饲料生产专用设备零部件的生产和销售，曾用名南通杰卡博工程机械有限公司，于2025年5月5日变更名称为希彼埃姆机械（南通）有限公司。 希彼埃姆机械（南通）有限公司于2009年编制了《10吨/小时及以上的饲料加工成套设备及关键部件制造、其他工程机械制造项目环境影响报告表》并于2009年12月05日取得原海安县环境保护局批复（海环管（表）〔2009〕12006号），2019年12月20日通过自主验收，未验收部分弃建。企业生产运营至2023年，因淬火炉使用年限较高、耗损严重，不能满足产品的加工要求，故新增1台淬火炉，原淬火炉作为备用；为实现同类型产品批量化生产，减少工装夹具等的更换频率，从而提升员工操作便捷性，确保质量稳定性，新增部分机加工及辅助生产设备，故企业编制验收后变动环境影响分析并于2023年7月6日通过专家评审，变动后全厂产能不发生变化。2025年9月15日企业重新申领排污许可证（证书编号：91320621697919753L001Y）。 随着市场对不同类型饲料加工设备需求的增长，企业抓住商机，扩大生产规模，谋求自身发展，故希彼埃姆机械（南通）有限公司拟投资5000万元建设年产1万套10吨/小时及以上饲料加工成套设备的关键部件项目，原有项目保持不变，本次产品相较原有产品工艺更为精细，适合用于更高等级且品控更严格的饲料加工设备上。本项目购置数控枪钻、减压钻、倒角钻、清洗机等生产设备，不新增构筑物，利用现有厂房及配套设施，建成达产后可形成年产10吨/小时及以上饲料加工成套设备的关键部件10000套的生产能力。本次扩建新增员工35人，扩建后全厂定员100人，工作班制为年生产354天，三班制，每班工作8h。 本项目已于2026年3月10日在江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码：2508-320666-89-01-150100，备案证号：海高行审备〔2026〕44号。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十二、专用设备制造业 35”中“食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353”中的“其他”，应编制环境影响报告表。希彼埃姆机械（南通）有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，认真研究了项目有关材料，并组织技术人员进行实地踏勘，初步调研，收集和核实了有关材料。在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制完成了本环境影响报告表，作为建设项目主管部门决策依据之一。 2、主要产品及产能 略 3、生产设施 略 4、原辅材料 略 5、建设内容 略 - 水平衡 化粪池 鹰泰水务海安有限公司 栟茶运河 损耗62 生活用水 自来水 620 558 循环冷却水 损耗955.8 955.8 1663.44 558 558 切削液调配用水 损耗63 70 14 废切削液（作危废处置） 清洗用水 损耗9.8 17.64 168.8 进入废水处理设施 清洗剂0.3 防锈剂0.3 8.44 浓液（作危废处置） 160.36 切削液7 图2-1 本项目水平衡图（单位t/a） 化粪池 鹰泰水务海安有限公司 栟茶运河 损耗462 生活用水 自来水 2620 2158 循环冷却水 损耗1755.8 1755.8 4472.04 2158 2158 切削液调配用水 损耗70.74 78.6 15.72 废切削液（作危废处置） 清洗用水 损耗9.8 17.64 168.8 进入废水处理设施 清洗剂0.3 防锈剂0.3 8.44 浓液（作危废处置） 160.36 切削液7.86 图2-2 扩建后全厂水平衡图（单位t/a） 7、劳动定员及班制 本次扩建新增员工35人，扩建后全厂定员100人，工作班制为年生产354天，三班制，每班工作8h，年生产时数8496h。 8、厂区位置及平面布置 建设项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，厂房东侧为江苏富爱科技发展有限公司，南侧为G328国道，隔路为江苏铁锚科技股份有限公司，西侧为西园大道，隔路为南通米兰特电气有限公司，北侧为居民。 希彼埃姆机械（南通）有限公司厂区主要设置1栋厂房，包括生产车间和办公区，生产车间东部由北到南依次设置精密机械加工、钻孔、原辅料仓库，中部由北到南依次设置精加工、钻孔、深度钻孔、钻孔、表面处理、倒角，西部由北到南依次设置抛光测试、成品区、精密机械加工、真空热处理、淬火、回火、清洗、废水站、办公区。 纵观厂区总平面布置图，工艺流程布置合理顺畅，有利于工厂的生产、运输和管理，降低能耗，平面布置较合理。厂区平面布置见附图9-1、9-3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目利用已建厂房进行生产，施工期主要为生产设备安装与调试。故不对施工期做详细分析。 2、运营期工艺流程 扩建项目产品为饲料加工系统关键部件，具体生产工艺流程如下。 略 其他工艺流程中未说明的产污环节在此处进行补充说明： 此外，本项目危废仓库暂存危废过程产生危废贮存废气G5；废水处理过程产生废水处理废气G6；职工生活产生生活垃圾S14、生活污水W2；员工佩戴手套工作时手套、抹布均会沾上油污等形成废抹布及手套S15；切削液、清洗剂、防锈剂使用产生废包装桶S16；移动式布袋除尘器、布袋除尘器处理粉尘过程会产生废布袋S17、收集尘S18；防锈油、液压油、深孔钻油、润滑油、轻质白油使用过程产生废油桶S19、废液压油S20、废润滑油S21；原料使用过程会产生废包装材料S22；废水处理过程产生浓液S23；废水处理设施滤袋、陶瓷膜定期更换产生过滤材料S24；空压机运行过程定期排放空压机含油废水S25；厂内运输使用的电叉车每三年更换一次电池，产生废电池S26；真空炉每五年更换一次耐火材料，产生废耐火材料S27；生产过程产生的含油废屑（S4、S6、S9、S11）经压块机压滤后分为废油S28、金属屑S29。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）“4.3拟通过修复、加工后按原始用途使用的物质，不属于固体废物”，本项目使用氮气产生的储气罐由厂家回收，循环使用，不属于固体废物，不按照固废管理。本项目车间地面清洁主要采用地面清扫的方式，无需用水冲洗。 本项目主要产污环节如下： 表2-6 本项目主要产污环节 类别; 代码; 产生点; 污染物; 处理措施及排放去向. 废水; W2; 职工生活; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后接管至鹰泰水务海安有限公司处理，处理后的达标尾水排入栟茶运河. W1; 清洗; 清洗废水; pH、COD、SS、TDS、石油类; 废水处理设施处理后回用. 废气; G4; 抛光测试; 制粒粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001）. G3; 抛光测试; 配料粉尘; 颗粒物; 移动式布袋除尘器处理后无组织达标排放. G1、G2; CNC加工、精加工; 切削液废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G5; 危废贮存; 危废贮存废气; 非甲烷总烃. G6; 废水处理; 废水处理废气; 硫化氢、氨、臭气浓度. 噪声; N; 生产设备; 噪声; 隔声、减振、距离衰减. 固废; S3、S7; CNC加工、精加工; 边角料; 收集后外售综合利用. S17; 废气处理; 废布袋. S18; 废气处理; 收集尘. S22; 原料包装; 废包装材料. S27; 真空炉更换; 废耐火材料. S1、S10、S5; 钻孔、倒角; 废深孔钻油; 委托资质单位处置. S8、S2; CNC加工、精加工; 废切削液. S13; 包装; 废刷子. S15; 劳保用品; 废抹布及手套. S16; 原料包装; 废包装桶. S19; 原料包装; 废油桶. S21; 设备维护; 废润滑油. S20; 废液压油. S23; 废水处理; 浓液. S24; 废水处理; 过滤材料. S25; 空压机运行; 空压机含油废水. S12; 抛光测试; 抛光废料. S26; 电叉车更换电池; 废电池. S28; 钻孔、倒角、精加工; 废油. S29; 钻孔、倒角、精加工; 金属屑; 待鉴别；鉴别若为一般固废则委外处置（作为生产原料用于金属冶炼），若为危险固废则委托有资质单位进行处置. S14; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 3、与项目有关的原有环境污染问题 - （1）现有项目环保手续履行情况 希彼埃姆机械（南通）有限公司于2009年编制了《10吨/小时及以上的饲料加工成套设备及关键部件制造、其他工程机械制造项目环境影响报告表》并于2009年12月05日取得原海安县环境保护局批复（海环管（表）〔2009〕12006号），2019年12月20日通过自主验收，验收产能为核心部件3000套/年，未验收部分弃建。企业生产运营至2023年，因淬火炉使用年限较高、耗损严重，不能满足产品的加工要求，故新增1台淬火炉，原淬火炉作为备用；为实现同类型产品批量化生产，减少工装夹具等的更换频率，从而提升员工操作便捷性，确保质量稳定性，新增部分机加工及辅助生产设备，故企业编制验收后变动环境影响分析并于2023年7月6日通过专家评审，变动后全厂产能不发生变化。2025年9月15日企业重新申领排污许可证（证书编号：91320621697919753L001Y）。 - 表2-7 现有项目环保手续情况表 序号; 项目名称; 批复情况; 验收情况; 原环评中主要产品及产能; 实际验收产品及产能; 实际生产情况; 排污许可手续. - 1; - 10吨/小时及以上的饲料加工成套设备及关键部件制造、其他工程机械制造项目; - 海环管（表）〔2009〕12006号; - 2019年12月20日通过自主验收; - 饲料加工成套设备50套/年、核心部件3000套/年、其他工程机械20套/年; - 核心部件3000套/年; - 核心部件3000套/年; - 2025年9月15日企业重新申领排污许可证（证书编号：91320621697919753L001Y）. - 2; - 验收后变动环境影响分析; - 2023年7月6日通过专家评审; - /; - /; - /; - 核心部件3000套/年. - （2）现有项目生产工艺及产污情况 略 （3）现有项目产废情况 ①废气 现有项目使用切削液，产生切削液废气，无组织排放在车间内。 根据江苏裕和检测技术有限公司2025年3月27日对现有项目的例行监测数据，现有项目有组织废气排放达标，监测结果如下： 表2-8 现有项目有组织废气检测结果表 采样日期; 采样点位; 监测结果（非甲烷总烃（mg/m3））. 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值. 2025年3月27日; 上风向G1; 0.76; 0.78; 0.79; 4.0. 下风向G2; 0.79; 0.83; 0.84. 下风向G3; 0.84; 0.78; 0.80. 下风向G4; 0.78; 0.82; 0.76. 厂区内G5; 0.66; 0.79; 0.80; 6.0. 判定; 合格. 执行标准：江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. ②废水 现有项目排水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管至鹰泰水务海安有限公司集中处理。 根据南通化学环境监测站有限公司2019年10月27日-28日对现有项目的验收监测数据，现有项目废水排放达标，监测结果如下： 表2-9 原有项目废水检测结果表 监测点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 平均值; 标准限值; 判定. 污水总排口; 2019.10.27-28; pH值; 无量纲; 7.03-7.04; 6-9（无量纲）; 合格. 化学需氧量; mg/L; 131.75; 500; 合格. 悬浮物; mg/L; 41.3625; 400; 合格. 氨氮; mg/L; 12.375; 45; 合格. 总磷; mg/L; 0.7475; 8; 合格. ③固废 现有项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料、废包装材料、废深孔钻油、含油废屑、废切削液、废抹布及手套、废包装桶、废油桶。生活垃圾由环卫清运；边角料、废包装材料集中收集后外售综合利用；废深孔钻油、含油废屑、废切削液、废抹布及手套、废包装桶、废油桶委托有资质单位处置，具体见下表。 表2-10 现有项目固废产生及处置情况 序号; 固体 废物; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固态; 纸张、塑料等; /; SW62 可回收物 SW64 其他垃圾; 900-001-S62 900-002-S62 900-002-S64; 2; 环卫清运. 2; 边角料; 机械加工; 固态; 钢; /; SW17 可再生类废物; 900-001-S17; 30; 集中收集后外售综合利用. 3; 废包装材料; 原料包装; 固态; 包装材料; /; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.15. 4; 废耐火材料; 真空炉耐火材料更换; 固态; 耐火材料; /; SW59 其他工业固体废物; 900-002-S59; 0.3t/5a. 5; 废深孔钻油; 危险废物; 钻孔; 液态; 矿物油等; T，I; HW08; 900-249-08; 1.35; 委托资质单位处置. 6; 废切削液; 机械加工; 液态; 水、切削液; T; HW09; 900-006-09; 1.72. 7; 废抹布及手套; 员工操作; 固态; 抹布手套、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01. 8; 废包装桶; 原料使用; 固态; 包装桶、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.025. 9; 废油桶; 原料包装; 固态; 油桶、矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.04. 10; 空压机含油废水; 空压机运行; 液态; 矿物油、水; T; HW09; 900-007-09; 0.1. 11; 含油废屑; 钻孔、机械加工; 固态; 金属、切削液; T; HW09; 900-006-09; 151.096. ④噪声 噪声主要来自设备运行噪声，均设置在室内且离厂界距离较远，通过减振、车间隔声、距离衰减等作用，现有项目东、南、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 根据南通化学环境监测站有限公司2019年10月27日-28日对现有项目的验收监测数据，现有项目噪声排放达标，监测结果如下： 表2-11 原有项目噪声检测结果表 检测点位置; 检测结果; 标准限值. 2019年10月27日（昼间）; 2019年10月27日（夜间）; 2019年10月28日（昼间）; 2019年10月28日（夜间）; 昼间; 夜间. N1东厂界外1m; 53.3; 48.4; 53.9; 47.4; 65; 55. N2南厂界外1m; 53.4; 49.8; 53.8; 48.2; 65; 55. N3西厂界外1m; 53.8; 46.9; 54.6; 49.0; 70; 55. N4北厂界外1m; 51.8; 47.2; 52.7; 46.9; 65; 55. 根据现有项目环评，按照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》以生产车间设置100m的卫生防护距离，根据噪声环境影响分析章节，主要噪声源为空压机，企业已优化平面布局，将空压机设置在远离敏感目标的一侧，相对敏感目标距离远大于100m，同时根据敏感目标处的声环境现状监测结果（后文表3-4），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ## （4）原有项目污染物排放情况汇总 原有项目污染物总量核算见下表： 表2-12 原有项目污染物汇总情况 单位：t/a 类别; 污染物; 接管/排放核定量; 实际排放量. 废水; 废水量; 1600; 1600. COD; 0.56; 0.16. SS; 0.4; 0.05. NH3-N; 0.04; 0.015. TP; 0.0048; 0.0009. TN; 0.056; /. 废气; 非甲烷总烃; 0.0049; 0.0049. 固体废物; 生活垃圾; 0; 0. 一般固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. ## 注：现有项目环评未对NH3-N、TP、TN、非甲烷总烃进行核算，本次补充核算。 （5）原有项目环境管理情况 表2-13 原有环境风险回顾 环保管理; 审批情况; 实际情况. 排污许可; 原有项目已于2025年9月15日重新申领排污许可证（证书编号：91320621697919753L001Y）。; 企业实际建设情况按照排污许可证要求进行。. 应急预案; 企业已编制完成突发环境事件应急预案并于2023年10月19日报海安生态环境局备案（备案编号：320685-2023-314L）; 企业实际建设情况按照应急预案要求进行。. 环境风险应急防控; 水环境风险防控措施; 截流措施; （1）生产车间设置了防渗地面； （2）雨水管道排口设置切断阀； （3）一般工业固废仓库设置了防渗地面； （4）危废仓库设置了防渗地面、导流沟。 （5）设置了收集事故废水的事故应急池，并设置切断阀；. 事故排水收集措施. 排水系统防控措施. 大气环境风险防控措施; 生产废气处理系统防控措施; 定期对废气处理设施进行检修。. 环评及批复的其他风险防控措施; 规范设置排污口和标志牌; 按规范设置了排污口和各类标志牌。. 应急物资; 灭火器、消防水带、应急照明、出口灯、铁铲、防毒面具、急救药箱、纱布、创口贴、藿香正气水、酒精等; 企业实际应急物资与应急预案中应急物资情况相同。. ## （6）现有项目存在的主要问题及以新带老整改措施 - 企业现有项目环保手续齐全，污染防治措施均按环评批复执行，通过了项目竣工环境保护验收，编制了突发环境事件应急预案并于2023年10月19日报海安生态环境局备案（备案编号：320685-2023-314L），运行至今未发生环境污染事故，与周边居民及企业无环保纠纷，无异味投诉。在今后的生产过程中，随着国家和地方相关环保政策的发布和更新，企业应及时调整以满足新的环保要求。 - 主要问题： - ①现有项目切削液挥发废气未进行定量分析。 - ②原有项目虽已进行例行检测，但遗漏项较多，未进行废水、噪声等的例行检测。 - 整改措施： ①本次对切削液废气进行补充核算。 - 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）机械行业系数手册中“07 机械加工”，使用切削液加工非甲烷总烃产污系数5.64kg/t-原料。现有项目切削液使用量为0.86t/a，则切削液废气的产生量为0.0049t/a，产生量极小且不易收集，故无组织排放在车间内。 - ②本项目建设后要求企业按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及排污许可证等规定和标准要求定期进行例行检测。 - 以新带老： - 现有项目含油废屑产生量大，本次扩建新增压块机，现有项目含油废屑依托压块机压滤后分为废油、金属屑，废油按照危险废物进行处置；金属屑应根据《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298-2019)、《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)等文件进行危险特性鉴别，鉴别若为一般固废则委外处置（作为生产原料用于金属冶炼），若为危险固废则委托有资质单位进行处置，厂内按照危险固废进行管理，暂存于危废仓库。具体分析见第四章固废章节。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ①项目所在区域达标情况判断 根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），2025年海安市主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2025年海安市主要空气污染物指标监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 19; 40; 47.50; 达标. PM10; 52; 60; 86.67; 达标. PM2.5; 32; 30; 106.67; 不达标. CO*; 第95百分位数; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 8小时滑动平均值第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 注：*CO单位为mg/m3。 根据监测结果，2025年海安SO2、NO2、PM10、CO第95百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，PM2.5、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，因此区域属于不达标区。 海安市根据2026年4月13日发布的《中共海安市委海安市人民政府2026年生态文明建设工作意见》（海委〔2026〕19号），聚焦大气污染管控，部署以下五大重点任务：（一）深化工业源废气污染防治。加强源头防控，落实产业结构调整指导目录，严控高排放项目盲目上马，鼓励印染、家具等行业转型升级；（二）推进移动源尾气综合治理。持续推进高排放车辆淘汰工作，实现国三及以下排放标准柴油货车应汰尽汰，鼓励国四排放标准柴油货车和国二排放标准非道路移动机械提前退出，基本消除非道路移动机械“冒黑烟”现象。实施“绿色车轮”计划，加快推进公共领域车辆电动化，鼓励出租车行业使用新能源汽车；（三）落实面源污染精细化管控。依法科学实施秸秆禁烧管控，高效运行秸秆收储体系，持续提升秸秆“五化”综合利用水平，确保秸秆综合利用率稳定保持在95%以上；（四）全面压降扬尘污染影响。优化城市保洁模式，推广“机械化为主、人工为辅”的组合作业方式，落实“一区域一方案”，分环节、分时段、定频次开展保洁，扩大机械化清扫范围，推动环境卫生质量标准全面统一化、制度化；（五）科学应对重污染天气应急管控。严格执行《海安市重污染天气应急预案》，健全污染过程应急响应机制，确保应急减排清单覆盖全市所有涉气企业。采取上述措施后，预计2026年PM2.5、O3超标情况将得到显著改善。 ②项目特征污染物环境质量现状评价 根据生态环境部环境工程评估中心于2021年10月20日发布的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答中明确：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。”本项目排放的非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度无相关《环境空气质量标准》（GB3095）和地方环境空气质量标准，故无需进行现状监测或引用现有监测数据。 本项目TSP引用《海安海太铸造有限公司大型海洋装备铸件生产项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2024年3月15日-17日，监测点位江苏弘盛新材料股份有限公司位于本项目西南侧约750m，在本项目5km范围内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效，在评价范围内，可引用。具体监测结果见下表。 略 由上表监测结果可知，建设项目所在地TSP监测浓度满足相关标准要求。 2、地表水环境 本项目无生产废水排放，产生的生活污水经化粪池处理后，接管至鹰泰水务海安有限公司处理，处理后的达标尾水排入栟茶运河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，栟茶运河环境功能为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），南通市共有16个国家考核断面，均达到省定考核要求，其中15个断面水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中九圩港桥、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、勇敢大桥、东方大道桥、永怡路桥等35个断面水质符合Ⅲ类标准；无V类和劣V类断面。南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。 3、声环境 本项目所在地主要位于3类声环境功能区内，西侧厂界位于4a类区。根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），海安市区域声环境昼间平均等效声级值为57.2dB(A)，处于三级水平；具体功能区噪声监测结果见下表。 # 表3-3 2025年海安市功能区噪声监测结果表[单位：dB(A)] 区域; 1类区（居住、文教区）; 2类区（混合区）; 3类区（工业区）; 4a类区（城市交通干线两侧区域）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 海安; 47; 45; 52; 46; 53; 49; 59; 53. 希彼埃姆机械（南通）有限公司委托江苏省百斯特检测技术有限公司于2026年3月3日对项目厂界及声环境保护目标进行噪声监测（报告编号：H-JY202602021）。监测结果见表3-4。 略 根据声环境质量监测结果分析，项目东、南、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；西厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；西北侧居民满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境 根据《南通市生态环境状况公报》（2025）可知，2025年南通市生态质量指数为54.24，类别为“三类”，各县（市、区）生态质量指数介于46.51~59.02之间，海安生态质量为“二类”。 5、地下水、土壤环境现状 本项目建成后地面进行硬化处理，土壤和地下水污染风险较低，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，根据现场踏勘及拟建项目周边情况，确定本项目的环境空气保护目标见表3-5，声环境保护目标见表3-6。环境保护目标分布图如附图8-1、8-2所示。 表3-5 环境空气保护目标一览表 环境空气保护目标名称; 坐标; 规模; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 东经; 北纬. 西北侧居民; 120.418448; 32.498967; 5户/15人; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二类区; NW; 6. 谭港小区; 120.424474; 32.496332; 440户/1320人; 居住区; 人群; SE; 360. 吉姓庄; 120.415237; 32.502159; 4户/12人; 居住区; 人群; NW; 450. 杨家套; 120.4215276; 32.5025887; 2户/6人; 居住区; 人群; NE; 410. 东南侧居民; 120.4249926; 32.4973004; 1户/3人; 居住区; 人群; SE; 445. 表3-6 声环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对坐标; 距离厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 西北侧居民; -80; 173; 2; 6; NW; 2类; 砖混结构，朝南，1层，硬地面. 注：以生产车间西南角地面为空间坐标原点（0，0，0）。. 本项目地表水环境保护目标见表3-7。 表3-7 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离①/m; 规模; 环境功能. 地表水环境; 桥港河; E; 333; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质. 界河; N; 44; 小型. 子宏河; W; 395; 小型. 栟茶运河（纳污）; SE; 4035; 中型. 注：距离指距离本项目厂界的最近距离。. 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，与本项目最近的江苏省国家级生态保护红线为北侧的新通扬运河（海安）饮用水水源保护区，最近距离约5.51km；与本项目距离最近的生态空间管控区域为北侧的新通扬－通榆运河清水通道维护区，最近距离约4.84km，故本项目不涉及生态红线、生态空间管控区，项目用地范围内无生态环境保护目标。本项目不处于生态保护红线范围内。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污水排放标准 本项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后就近排入界河，雨水排放标准参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。生活污水由化粪池预处理后接管进入鹰泰水务海安有限公司处理，最终排入栟茶运河。 本项目生活污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时也应符合鹰泰水务设计接管水质要求。鹰泰水务海安有限公司出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，具体数值见下表。 表3-8 污水排放标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及鹰泰水务海安有限公司接管标准; 污水处理厂尾水排放标准. pH; 6-9（无量纲）; 6-9（无量纲）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. NH3-N; 45; 4（6）*. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）*. 石油类; 15; 1. *注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。. 本项目清洗废水回用标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中直流冷却水、洗涤用水标准限值，详见表3-9。 表3-9 生产废水回用标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目; 限值. pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. SS; /. 石油类; 1.0. TDS; 1500. 2、废气排放标准 本项目运营期产生的废气主要为制粒粉尘（颗粒物）、配料粉尘（颗粒物）、切削液废气（非甲烷总烃）、危废贮存废气（非甲烷总烃）、废水处理废气（硫化氢、氨气、臭气浓度）。制粒粉尘收集至DA001排气筒排放。 抛光测试产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放、厂界颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3规定的限值；硫化氢、氨气、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1规定的限值。具体数值见下表。 表3-10 大气污染物排放标准 排放源; 污染工段; 污染指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 对应标准. 监控点; 限值. DA001; 抛光测试; 颗粒物; 20; 1; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 厂区边界; /; 颗粒物; /; /; 边界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 非甲烷总烃; /; /; 4.0. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 硫化氢; /; /; 0.06. 氨气; /; /; 1.5. 表3-11 厂内挥发性有机物无组织排放限值表 污染物指标; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 根据《海安市声环境功能区划分方案》，西园大道（黄海路至东海大道（G328国道）段）道路及道路两侧30m为4a类声环境功能区。本项目所在地主要位于3类声环境功能区内，运营期东、南、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西侧厂界在道路30米范围内，故运营期西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表3-12 项目营运期噪声排放标准限值 厂界; 执行标准; 级别; 单位; 昼间; 夜间. 东、南、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 西厂界; 4类; 70; 55. 4、固废贮存标准 项目产生的一般工业固体废物贮存满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |

| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量见表3-13。 表3-13 本项目污染物排放总量表（t/a） 种类; 名称; 现有项目核定排放量; 本项目; 以新带老削减量; 扩建后全厂排放增减量; 全厂排放量. 产生量; 削减量; 接管排放量; 排入外环境量; 接管量; 外排量; 全厂接管量; 全厂外排量. 废气; 有组织; 颗粒物; /; 0.172; 0.1634; /; 0.0086; /; /; +0.0086; /; 0.0086. 无组织; 颗粒物; /; 0.0434; 0.0003; /; 0.0431; /; /; +0.0431; /; 0.0431. 非甲烷总烃; 0.0049; 0.0395; 0; /; 0.0395; /; /; +0.0395; /; 0.0444. 废水; 废水; 1600; 558; 0; 558; 558; /; +558; +558; 2158; 2158. COD; 0.56; 0.1953; 0; 0.1953; 0.0279; /; +0.1953; +0.0279; 0.7553; 0.1079. SS; 0.4; 0.1395; 0; 0.1395; 0.0056; /; +0.1395; +0.0056; 0.5395; 0.0216. 氨氮; 0.04; 0.0140; 0; 0.0140; 0.0033; /; +0.0140; +0.0033; 0.0540; 0.0129. TP; 0.0048; 0.0017; 0; 0.0017; 0.0003; /; +0.0017; +0.0003; 0.0065; 0.0011. TN; 0.056; 0.0195; 0; 0.0195; 0.0084; /; +0.0195; +0.0084; 0.0755; 0.0324. 固废; 生活垃圾; 0; 12.39; 12.39; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 101.0137; 101.0137; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 67.596; 67.596; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 金属屑（待鉴别）; 0; 650; 650; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：现有项目环评未对NH3-N、TP、TN、非甲烷总烃进行核算，本次补充核算。污水处理厂排放标准更新，本次重新核算全厂外排量。 根据南通市生态环境局、南通市行政审批局文件《关于印发〈关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）〉的通知》（通环办〔2023〕132号），扩建项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中的简化管理项目，建设项目总量控制因子为非甲烷总烃、颗粒物。 根据《关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见（试行）》（通环办〔2025〕32号），需编制报批环境影响报告书（表）的建设项目且排污单位为排污许可登记管理的、限值限量园区内排污许可重点管理或简化管理的排污单位新增VOCs年排放量小于0.1吨的，新增VOCs排污总量指标由所在园区或县（市、区）储备库每季度集中供给平衡，无需提交总量预报单，仅限于排污指标核减。本项目属于限值限量园区内排污许可简化管理项目，且新增VOCs年排放量为0.0395吨，小于0.1吨，故本项目新增VOCs排放量可由所在园区储备库集中供给，无需提交总量预报单。 扩建项目新增污染物排放量已在海安市范围内平衡，经生态环境部门核定的新增总量控制指标为：大气污染物排放量为：颗粒物0.0517t/a（有组织、无组织）、非甲烷总烃0.0395t/a（无组织）。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房建设，施工期仅为设备安装与调试等，施工期较短，影响较小，不做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 1.1废气产排污环节及污染物种类 本项目运营期产生的废气主要为制粒粉尘G4、配料粉尘G3、切削液废气（G1、G2）、危废贮存废气G5、废水处理废气G6。 1.2废气污染物产生、收集处理和排放情况 （1）制粒粉尘G4 本项目抛光测试工序混合料被挤出切断过程产生制粒粉尘，主要污染物为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）饲料加工行业系数手册，配合饲料生产制粒工序颗粒物的产污系数为0.043千克/吨产品。根据建设单位提供资料，本项目抛光测试工序混合料循环使用，年测试制粒约5000t/a，金刚砂含量仅占15%，含量较少，原理与下游饲料行业制粒相似，故可参考饲料加工行业产污系数，则制粒粉尘产生量为0.215t/a，设置集气罩收集，收集后的粉尘通过布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001），收集效率为80%，处理效率为95%。则制粒粉尘有组织废气产生量为0.172t/a，有组织排放量为0.0086t/a，无组织排放量为0.043t/a。根据建设单位提供资料，抛丸测试工序工作时长为2832h/a，则废气排放时长为2832h/a。 （2）配料粉尘G3 本项目抛光测试工序金刚砂、米糠配料过程拆包、投料、搅拌产生配料粉尘，主要污染物为颗粒物；小麦、豆粕粒径较大，且配料过程加入轻质白油，故不考虑粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）饲料加工行业系数手册，配合饲料生产粉碎+混合+制粒（可不制粒）工序颗粒物的产污系数为0.043千克/吨产品。根据建设单位提供资料，本项目抛光测试工序金刚砂、米糠使用量合计为10t/a，配料时长为354h/a，则配料粉尘产生量为0.0004t/a，经移动式布袋除尘器处理后无组织排放，收集效率以80%计，处理效率以95%计，则配料粉尘无组织排放量为0.0001t/a。 （3）切削液废气（G1、G2） 本项目精加工工序使用切削液，产生少量切削液废气，主要污染物为非甲烷总烃。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）机械行业系数手册中“07 机械加工”，使用切削液加工非甲烷总烃产污系数5.64kg/t-原料。本项目切削液使用量为7t/a，则切削液废气的产生量为0.0395t/a，精加工工序作业时长为3540h/a，切削液废气产生速率约为0.0112kg/h，产生量极小且不易收集，故无组织排放在车间内。 （4）危废贮存废气G5 本项目危废仓库贮存有废含油废屑、废切削液、废抹布及手套、废包装桶、废油桶等，分别采用包装袋或包装桶密封存储，并分区存放，这些危废均属于不易产生气体的物质，故不再进行废气的定量计算。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂不要求对其进行废气收集和净化，微量的废气自然通风排放。 - 废水处理废气G6 本项目废水处理采用预过滤+三相分离器+低温蒸发器+陶瓷膜过滤工艺，处理过程会有极少量恶臭气体产生，主要为NH3、H2S，对环境影响极小，本项目不进行定量分析。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气收集、处理及排放方式见表4-1。 表4-1 本项目废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 产污环节; 污染源编号; 污染源种类; 污染源源强核算t/a; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集效率%; 治理措施; 排放形式; 排放时长h. 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术. 抛光测试; G4; 颗粒物; 0.215; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》; 集气罩; 80; 布袋除尘器; 95; 是; DA001; 2832. 抛光测试配料; G3; 颗粒物; 0.0004; 集气罩; 80; 移动式布袋除尘器; 95; 车间排放; 354. CNC加工、精加工; G1、G2; 非甲烷总烃; 0.0395; /; /; /; /; 是; 车间排放; 3540. 有组织废气产生及排放情况一览表见表4-2： 表4-2 本项目有组织废气排放情况表 产污环节; 风量m3/h; 污染物种类; 产生情况; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准限值. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 高度m; 内径m; 温度℃; 编号; 类型; 地理坐标; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 抛光测试; 1500; 颗粒物; 0.172; 0.0607; 40.47; 0.0086; 0.003; 2; 15; 0.19; 25; DA001; 一般排放口; 120.418997；32.498173; 20; 1. 本项目无组织废气产生及排放情况见表4-3： 表4-3 本项目无组织大气污染物产生和排放情况表 面源名称; 污染物名称; 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放源面积 (长m*宽m); 面源有效 高度(m). 生产车间; 制粒粉尘; 颗粒物; 0.043; 0.0152; 0.043; 0.0152; 66*109; 10. 配料粉尘; 颗粒物; 0.0004; 0.0011; 0.0001; 0.0003. 切削液废气; 非甲烷总烃; 0.0395; 0.0112; 0.0395; 0.0112. 合计; 生产车间; 颗粒物; 0.0434; 0.0163; 0.0431; 0.0155; 66*109; 10. 非甲烷总烃; 0.0395; 0.0112; 0.0395; 0.0112. 全厂无组织废气产生及排放情况见表4-4： 表4-4 全厂无组织大气污染物产生和排放情况表 面源名称; 污染物名称; 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量(t/a); 排放速率 (kg/h); 排放源面积; 面源有效 高度(m). 生产车间; 制粒粉尘; 颗粒物; 0.043; 0.0152; 0.043; 0.0152; 66*109; 10. 配料粉尘; 颗粒物; 0.0004; 0.0011; 0.0001; 0.0003. 切削液废气; 非甲烷总烃; 0.0444; 0.0125; 0.0444; 0.0125. 合计; 生产车间; 颗粒物; 0.0434; 0.0163; 0.0431; 0.0155; 66*109; 10. 非甲烷总烃; 0.0444; 0.0125; 0.0444; 0.0125. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据本项目废气产生及排放情况，本次评价考虑废气处理设施故障导致处理效率下降为50%、非正常排放时间为1h的状况。非正常排放时大气污染物排放状况见表4-5。 表4-5 非正常排放时大气污染物排放状况 编号; 非正常排放原因; 排气量(m3/h); 污染物 名称; 非正常排放量(kg); 非正常排放速率(kg/h); 非正常排放浓度(mg/m3); 单次持续时间(h); 年发生频次(次). DA001; 废气处理装置处理效率降低为50%; 1500; 颗粒物; 0.0304; 0.0304; 20.27; 1; 0-1. 为杜绝废气非正常排放事故，企业必须做好污染治理设施的日常维护与检查，避免非正常排放的发生，定期进行污染排放监测，确保设施长期稳定正常运行。日常工作中，建议建设单位做好以下防范工作： ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，避免非正常排放，使影响降到最小。 ②具有使用周期的环保设施应按时、足量进行更换，并做好台账记录。 ③应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ④对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 1.3恶臭影响分析 a.恶臭强度等级 臭气浓度与臭气强度是表征异味污染对人的嗅觉刺激程度的两种常用指标。臭气浓度是指用无臭的清洁空气稀释异味样品直至样品无味时所需的稀释倍数，我国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中对混合异味物质的臭气浓度排放阈值进行了限定；臭气强度是指异味气体在未经稀释的情况下对人体嗅觉器官的刺激程度，通常以数字的形式表示，可以简单、直观地反映异味污染的程度。因国家、地区的不同，臭气强度的分级方法也有所不同，美国纳得提出从“无气味”到臭气强度极强分为五级，具体分法见表4-5。 表4-6 恶臭强度分级 ### 臭气强度分级; ### 臭气感觉程度; ### 污染程度. ### 0; ### 无气味; ### 无污染. ### 1; ### 轻微感到有气味; ### 轻度污染. ### 2; ### 明显感到有气味; ### 中等污染. ### 3; ### 感到有强烈气味; ### 重污染. ### 4; ### 无法忍受的强臭味; ### 严重污染. b.恶臭污染的特点 恶臭是感觉性公害，判断恶臭对人们的影响，主要是以给人们带来不舒服感觉的影响为中心进行的，是一种心理上的反应，故主观因素很强。然而，人们的嗅觉鉴别能力要比其他感觉能力强，因此受影响者的主观感觉是评价恶臭污染程度的主要依据； 恶臭通常是由多种成分气体形成的，各种成分气体的阈值或最小检知浓度不相同，在浓度较低时，一般不易察觉，但是恶臭一旦达到阈值以后，大多会立即发生强烈的恶臭反应； 人们对恶臭的厌恶感与恶臭气体成分的性质、强度及浓度有关，并且包含周边环境、气象条件和个人条件（身体条件和精神状况等）等因素在内。恶臭成分大部分被去除后，在人的嗅觉中并不会感到相应程度的降低或减轻。因此，对于防治恶臭污染而言，受影响者并不是要求减轻或降低恶臭气味，而是要求必须没有恶臭气味； 受到恶臭污染影响的人一般立即离开，到清洁空气环境内，积极换气就可以解除受到的污染影响。 c.恶臭影响分析 恶臭物质在空气中浓度小于嗅觉阈值时，感觉不到臭味；空气中浓度等于嗅觉阈值时，勉强可感到臭味。 本项目废水处理过程会产生极少量异味，在可控制范围内，对周围环境及周边敏感目标影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.4大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件要求，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表4-7 本项目废气污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、氨气、臭气浓度; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 厂房外; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 1.4废气污染治理设施可行性分析 处理措施评价： 本项目运营期废气收集治理走向流程见图4-1。 切削液废气、危废贮存废气、废水处理废气 15m高排气筒排放（DA001） 制粒粉尘 布袋除尘器 无组织排放 配料粉尘 移动式布袋除尘器 无组织排放 图4-1 废气收集治理走向流程图 1）废气收集可行性 本次扩建共新增2台抛光机用于抛光测试，抛光测试产生制粒粉尘，在抛光机上方0.2m处设置集气罩，集气罩长0.75m，宽0.25m，则集气罩面积约为0.1875m2。 集气罩风量按下式计算： Q=vF v—测定断面的气体平均流速，参考《除尘工程设计手册》风速控制在0.5～1.0m/s； F—测定断面面积m2，扩建项目断面面积为0.1875m2； 根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)，除尘系统的漏风率宜采用5%～10%，扩建项目除尘系统漏风率小，取5%，则收集制粒粉尘设置的集气罩风量：Q=空气流速×截面面积=3600*0.1875*2*（0.5~1）/0.95=711~1421m3/h，则制粒粉尘收集风量取1500m3/h合理。 2）排气筒设置合理性分析 本项目排气筒高度为15m，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）4.1.4中排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m的要求。 表4-8 本项目排气筒参数一览表 序号; 排气筒编号; 风量m3/h; 高度m; 内径m; 风速m/s. 1; DA001; 1500; 15; 0.19; 14.7. 从上表可以看出本项目排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s的要求。 因此，本项目排气筒的设置是合理的。 3）废气处理可行性 布袋除尘器原理：含尘气体从布袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤袋上，而被净化的气体从滤袋内排出。布袋除尘器的除尘效率可达95%。 表4-9 布袋除尘器设备参数 处理对象; 设备尺寸（mm）; 风量（m3/h）; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 功率（kW）; 过滤风速（m/min）; 过滤材质. 制粒粉尘; 400*400*600; 1500; ≥80; ≥95; 2.5; 1.5; 滤袋. 配料粉尘; 400*400*600; 1500; ≥80; ≥95; 2.5; 1.5; 滤袋. 根据《可燃性粉尘除尘系统防爆安全规范》(GB17919-2025)，干式除尘系统应采用泄爆、隔爆、抑爆、抗爆和惰化中的一种或多种控爆措施，但不应单独采用隔爆措施。除尘器箱体应采用钢质金属材料，箱体的设计强度应能承受采取防爆措施后产生的最大爆炸压力；除尘器内部应表面光滑，并采取防锈措施，不应使用铝涂料；内部应采取导流或弧化等防止粉尘堆积措施，灰斗落料壁面与水平面夹角应大于65°；应设置检修门，检修门及连接处的设计强度应不小于除尘器箱体的设计强度；应根据粉尘的物理化学性质设置灭火装置接口。滤材应采用阻燃且防静电的滤材制作；滤材连接金属材质构件(如滤材框架、花板、短管等)的静电防护措施应符合GB12158的相关要求。气力输灰管道的管径及风速应满足管道内不出现粉尘堵塞的要求。 1.5污染物排放环境影响情况 根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），根据监测结果，2025年海安SO2、NO2、PM10、CO第95百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，PM2.5、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，因此区域属于不达标区。海安市根据2026年4月13日发布的《中共海安市委海安市人民政府2026年生态文明建设工作意见》（海委〔2026〕19号），聚焦大气污染管控，部署以下五大重点任务：（一）深化工业源废气污染防治。加强源头防控，落实产业结构调整指导目录，严控高排放项目盲目上马，鼓励印染、家具等行业转型升级；（二）推进移动源尾气综合治理。持续推进高排放车辆淘汰工作，实现国三及以下排放标准柴油货车应汰尽汰，鼓励国四排放标准柴油货车和国二排放标准非道路移动机械提前退出，基本消除非道路移动机械“冒黑烟”现象。实施“绿色车轮”计划，加快推进公共领域车辆电动化，鼓励出租车行业使用新能源汽车；（三）落实面源污染精细化管控。依法科学实施秸秆禁烧管控，高效运行秸秆收储体系，持续提升秸秆“五化”综合利用水平，确保秸秆综合利用率稳定保持在95%以上；（四）全面压降扬尘污染影响。优化城市保洁模式，推广“机械化为主、人工为辅”的组合作业方式，落实“一区域一方案”，分环节、分时段、定频次开展保洁，扩大机械化清扫范围，推动环境卫生质量标准全面统一化、制度化；（五）科学应对重污染天气应急管控。严格执行《海安市重污染天气应急预案》，健全污染过程应急响应机制，确保应急减排清单覆盖全市所有涉气企业。采取上述措施后，预计2026年PM2.5、O3超标情况将得到显著改善。 本项目TSP引用《海安海太铸造有限公司大型海洋装备铸件生产项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2024年3月15日-17日，监测点位江苏弘盛新材料股份有限公司位于本项目西南侧约750m。根据监测结果，建设项目周边TSP浓度满足相关环境质量标准。 本项目产生的废气经过有效的收集、处理后，各污染因子排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准要求，本项目主生产区位于厂区东南侧远离西北侧敏感目标，生产厂房距离西北侧居民的最近距离为84m，故废气对周围敏感点的影响较小，故项目所在地区可容纳本项目的废气排放。 2、废水环境影响及保护措施 2.1废水产生及排放情况 本项目用水主要为生活用水、冷却用水、切削液调配用水、清洗用水，产生的废水主要为生活污水、清洗废水。 （1）生活用水 扩建项目新增员工35人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人和工业企业建筑管理人员的生活用水定额为50L/人·班，则生活用水量为620t/a，污水产生量以用水量的90%计，则生活污水产生量为558t/a。主要污染因子为pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN，浓度分别为pH 6-9（无量纲）、COD 350mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L、总氮35mg/L。生活污水经化粪池处理后接管至鹰泰水务海安有限公司处理，处理后的达标尾水排入栟茶运河。 （2）冷却用水 扩建项目新增1台冷却塔，根据建设单位提供资料，循环冷却水不添加药剂，采用间接冷却方式对真空炉外壳进行冷却，防止设备过热，冷却水不接触产品，冷却过程水质不会被污染；项目使用的冷却塔是闭式冷却塔，属于间冷闭式循环冷却水系统，将管式换热器置于塔内，靠‌内外双循环‌和‌蒸发吸热‌降温，冷却水在管内封闭流动，不接触空气，其能够保证水质不受污染，可以循环使用，无需外排，仅需定期补充新鲜水。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），闭式系统的补水量不宜大于循环水量的1‰，本项目循环水量为955800t/a，则年补水量为955.8t/a。 （3）切削液调配用水 扩建项目切削液年用量为7t/a，使用前需加水按照1:10的比例调配稀释，则切削液调配用水量为70t/a，调配后的切削液量为77t/a，大部分切削液在使用中挥发损耗，未损耗量约14t/a进入废切削液，作为危废委托有资质单位处置。 （4）清洗用水 本项目清洗工序设置2个清洗机，用排水情况如下： 清洗机1：水槽尺寸1.4m*1.4m*0.6m，仅使用自来水，容积为1.176m3，蓄水量为0.8m3。清洗水每3天排入废水站，则年产生废水94.4t/a，经预过滤+三相分离器+低温蒸发器+陶瓷膜过滤后回用，浓液做危废处置。由于蒸发损耗以及工件带走水分等原因，需要定期补充循环水，根据建设单位提供资料并类比同行业项目，清洗水循环过程水损耗量约为4.2t/a，则年补水量为4.2t/a，年总计用水量为98.6t/a。 清洗机2：内部设置1个清洗室，1个漂洗室，槽体尺寸均为1.5*1.2*0.5m，容积均为0.9m3，蓄水量均为0.6m3。清洗室是将清洗剂、防锈剂、自来水按照1:1：18的比例配制成清洗液，漂洗室仅使用自来水。 清洗室：本项目清洗剂、防锈剂用量皆为0.3t/a，清洗液调配用水量为5.4t/a，则年使用清洗液6t/a。清洗液每2个月排入废水站，清洗室蓄水量为0.6m3，则年产生废水3.6t/a，经预过滤+三相分离器+低温蒸发器+陶瓷膜过滤后回用，浓液做危废处置。清洗室中清洗液循环使用，定期补充，年补充清洗液量约为2.4t/a。 漂洗室：漂洗室清洗水每3天排入废水站，漂洗室蓄水量为0.6m3，则年产生废水70.8t/a，经预过滤+三相分离器+低温蒸发器+陶瓷膜过滤后回用，浓液做危废处置。由于蒸发损耗以及工件带走水分等原因，需要定期补充循环水，根据建设单位提供资料并类比同行业项目，清洗水循环过程水损耗量约为3.2t/a，年总计用水量为74t/a。 综上，清洗工序年用水量合计为178t/a，清洗废水进入废水处理设施量为168.8t/a，根据建设单位提供资料，废水处理过程浓液产生量约为废水处理量的5%，则浓液产生量约为8.44t/a，处理后的回用水量为160.36t/a，清洗废水主要污染物及浓度为：pH6~9、COD 600mg/L、SS 500mg/L、TDS 500mg/L、石油类300mg/L。 本项目主要水污染物产生及排放情况见下表。 表4-10 扩建项目主要水污染物排放情况 类别; 废水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放废水量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 558; pH; 6~9（无量纲）; 化粪池; 558; 6-9（无量纲）; 接管至鹰泰水务海安有限公司处理，处理后的达标尾水排入栟茶运河. COD; 350; 0.1953; 350; 0.1953. SS; 250; 0.1395; 250; 0.1395. NH3-N; 25; 0.0140; 25; 0.0140. TP; 3; 0.0017; 3; 0.0017. TN; 35; 0.0195; 35; 0.0195. 表4-11 扩建后全厂主要水污染物排放情况 类别; 废水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放废水量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 2158; pH; 6~9（无量纲）; 化粪池; 2158; 6-9（无量纲）; 接管至鹰泰水务海安有限公司处理，处理后的达标尾水排入栟茶运河. COD; 350; 0.7553; 350; 0.7553. SS; 250; 0.5395; 250; 0.5395. NH3-N; 25; 0.0540; 25; 0.0540. TP; 3; 0.0065; 3; 0.0065. TN; 35; 0.0755; 35; 0.0755. 注：现有项目环评未对NH3-N、TP、TN进行核算，本次补充核算。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 排放口地理坐标/°; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 污染物种类; 排放标准浓度限值（mg/L）. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; 120.418674；32.497791; 鹰泰水务海安有限公司; 间断; TW001; 化粪池; /; DW001; 是; 一般排放口; pH; 6-9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 2.2水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求，本项目为非重点排污单位，且生活污水间接排放，因此生活污水、雨水无最低监测频次要求。建设项目在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 2.3废水环境保护措施可行性分析 本项目实行雨污分流。项目厂区雨水经雨水管网收集后就近排入界河，雨水排放标准参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；生活污水经化粪池预处理达标后接管鹰泰水务海安有限公司处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后，排入栟茶运河。 （1）厂区污水处理措施可行性分析 A、生活污水处理 化粪池：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活污水处理构筑物。厂区设有1座10m3的化粪池，本项目建成后全厂生活污水合计产生量约为6.1m3/d，因此化粪池容积能满足本项目生活污水处理需求。 B、清洗废水处理回用分析 清洗废水产生量平均为0.4768t/d，废水处理设施处理规模为0.6t/d，可满足本项目废水处理需求。具体处理流程如下图所示。 图4-2 废水处理工艺流程图 废水处理设施工艺说明： 预过滤阶段：废水经过前置袋式过滤器初步过滤，原液中较大的固体颗粒被滤袋过滤后经过隔膜泵P600将原液输送至三相分离器水箱。初步过滤能确保气动隔膜泵膜片不受原液大颗粒物影响，确保隔膜泵能顺利工作，为后段工序提供动力输出。气动隔膜泵可以通过调节进气调速阀控制隔膜泵工作频率，进而达到控制进入三项分离器原液流量速度的作用。 三相分离阶段：用于分离、去除废水中油、悬浮物，其核心原理是‌利用油、水、悬浮物之间的密度差异，通过重力沉降、聚结等物理方法实现油-水-渣三相分离‌。废水先进入附有亲油性涂层材料的不锈钢板组和锥形沉降漏斗组成的腔室，根据“浅池理论”，极小的板间距使得绝大部分的固体颗粒沿斜板逐渐沉淀下来，堆积在底部的锥形漏斗中，而表面浮油沿着斜板上沿由小油滴逐渐聚集成大油滴。之后废水进入304波纹带孔板组组成的腔室，废液经过波纹型的流道时，油滴不断与波纹板进行碰撞，油滴附着在板上，慢慢汇聚形成大的油滴，通过波纹板上的孔，浮升到表面，而在该腔室的上方，有一个撇油槽，当上层浮油聚集到一定程度会自动溢流到浮油收集槽；同时废水中的微小颗粒物流速会因波纹带的阻碍进一步降低，在接近静止状态下进一步沉降。 低温蒸发阶段：废水到中液位后，蒸发器自动进水，压缩机运行产生热量给蒸发罐内废水加热，在真空状态下(配套真空泵为机械式)，废水温度上升到30℃左右，废水开始蒸发，预热完成。蒸发温度设定为35-40℃，压缩机压缩冷媒产生热量，水分快速蒸发的同时，冷媒通过膨胀阀汽化后吸收热量制冷，蒸气上升遇冷液化进入储水罐，冷媒吸收了热量，通过压缩机压缩制热，给废水再加热。如果在蒸发的过程中有气泡上升，传感器检测到后，消泡剂自动加进去消泡，一个周期完成后，开始排出浓缩液（一个周期的时间可设定），压缩泵停止工作，浓缩液管路气动阀打开，蒸发罐加压，将浓缩液压入浓缩桶内。 陶瓷膜过滤阶段：采用无机纳米陶瓷膜，可去除50nm以上颗粒物、浮油，阻止悬浮物、胶质物和微生物大分子通过。 表4-13 生产废水处理装置参数一览表 序号; 名称; 规格型号/尺寸; 数量; 备注. 原液桶; ≥1500L; 1座; PE桶. 预过滤; 30目，304; 1套; 滤袋，滤罐. 三相分离; SXFL-F-50 L860*W425*H900mm，304/Q235框架; 1套; 沉淀槽，撇油槽，集水槽等. 低温蒸发器; 1500×990×1820mm LT-600，N=4.6kW，蒸发能力0.6t/天(24h); 1套; 压缩机换热系统，蒸发系统，冷却系统，消泡系统等. 风冷冷凝器; YWF4D-350S-102WSDLNQ-42; 1件. 陶瓷膜; CM-I，N=1.1kW，陶瓷膜过滤面积1200mm*300mm，通量69‌L/(m²·h); 1套; 循环泵，陶瓷膜等. 出水桶; ≥1500L; 1座; PE桶. 浓液桶; 1m3; 1座; /. 表4-14 本项目各构筑物处理效率一览表 单位：mg/L 处理工段; pH（无量纲）; COD; SS; TDS; 石油类. 原液桶; 进水; 6~9; 600; 500; 500; 300. 出水; 6~9; 600; 500; 500; 300. 去除率/%; /; 0; 0; 0; 0. 预过滤+三相分离器; 进水; 6~9; 600; 500; 500; 300. 出水; 6~9; 600; 50; 500; 30. 去除率/%; /; 0; 90; 0; 90. 低温蒸发器; 进水; 6~9; 600; 50; 500; 30. 出水; 6~9; 30; 20; 80; 1.5. 去除率/%; /; 95; 60; 84; 95. 陶瓷膜过滤; 进水; 6~9; 30; 20; 80; 1.5. 出水; /; 30; 18; 80; 1. 去除率/%; /; 0; 10; 0; 33.3. 出水浓度; 6~9; 30; 18; 80; 1. 回用标准; 6~9; 50; /; 1500; 1. 达标排放情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上所述，清洗工序产生的废水主要为SS、石油类、COD、TDS，经预过滤+三相分离器+低温蒸发器+陶瓷膜过滤后可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中直流冷却水、洗涤用水标准限值，可回用于清洗工序。 （2）接管可行性 项目所在地污水管网已铺设到位，本项目生活污水经化粪池处理后接管至鹰泰水务海安有限公司集中处理。 ①污水处理厂概况 鹰泰水务海安有限公司，坐落于海安高新技术产业开发区通学桥村30组，设计处理能力为日处理污水2.00万立方米。鹰泰水务海安有限公司自2010年12月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为1.92万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A/O处理工艺。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后，以岸边排放的形式排往栟茶运河。鹰泰水务海安有限公司污水处理工艺流程如下： # 图4-3 污水处理工艺示意图 ②污水水量处理可行 目前鹰泰水务海安有限公司处理余量约0.08万t/d，本项目新增污水排放量较小（约1.58t/d），仅为鹰泰水务海安有限公司剩余处理能力的0.2%。从污水水量来说，污水接管是可行的。 ③污水水质处理可行 本项目生活污水排放浓度可以满足鹰泰水务海安有限公司接管要求，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。 2.4雨水排放环境管理要求 本项目雨水经雨水管网收集后就近排入界河，雨水排放标准参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。为保证雨水排放水质满足相应标准要求，企业运营期应注意以下方面： （1）严格按照法律法规、环评批复、园区管理条例等要求收集和排放雨水。 （2）雨水明沟1米范围内不得放置任何东西，包括包装桶等。清扫厂内道路时不得把杂物清扫到雨水沟内。生产车间内清理出的杂物等不得倾倒在雨水沟内。 （3）定期巡检雨水沟，并留存巡检记录。定期清理雨水沟内杂物，并留存清理记录。 （4）本项目建成运营后，企业应做好厂区范围内的雨污分流，确保生活污水达标排放。 2.5地表水污染物排放环境影响情况 本项目生活污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及鹰泰水务海安有限公司接管标准。项目污水接管鹰泰水务海安有限公司集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后排入栟茶运河。 3、噪声环境影响及保护措施 3.1噪声产生及排放情况 本项目噪声源主要为8轴数控枪钻、减压钻、风机等设备，其噪声源强约75~90dB(A)。 建设单位主要噪声防治措施如下： - 设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，设备底部安装橡胶减振垫、金属减振器，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生。 （2）对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 （3）本项目主要生产设备均设置在车间内，合理布局，高噪声设备采用减振垫，可有效降噪5dB(A)左右。 （4）合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，并且布置在远离厂界的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 （5）本项目新增1台空压机，置于室内，外部设置消音器，在安装时应自带减振底座，能够大大降低噪声源噪声。 （6）本项目新增1台冷却塔，置于厂房西侧，外部设置消音器，安装时采用减振垫，能够大大降低噪声源噪声。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目噪声产生及治理情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-15 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 噪声源; 数量（台/套）; 声源类型 （频发、偶发）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 年持续时间/h. 核算方法; 噪声值/dB(A); 工艺; 降噪效果/dB(A); 核算方法; 单台噪声值/dB(A); 叠加噪声值/dB(A). 饲料加工系统关键部件生产线; 8轴数控枪钻; 2; 频发; 类比法; 85; 减振垫; -5; 公式法; 80; 83; 8496. 4轴数控枪钻; 11; 85; 减振垫; -5; 80; 90; 8496. CNC加工中心; 3; 85; 减振垫; -5; 80; 85; 3540. 减压钻; 4; 85; 减振垫; -5; 80; 86; 8496. 倒角钻; 6; 85; 减振垫; -5; 80; 88; 8496. 真空炉; 1; 80; 减振垫; -5; 75; 75; 8496. 立式车铣复合中心; 3; 85; 减振垫; -5; 80; 85; 3540. 磨床; 3; 80; 减振垫; -5; 75; 80; 3540. 抛光机; 2; 80; 减振垫; -5; 75; 78; 2832. 压块机; 1; 80; 减振垫; -5; 75; 75; 354. 辅助设备; 空压机; 1; 90; 电机隔声，减振底座、消音器、软接头、隔声罩; -20; 70; 70; 8496. 冷却塔; 1; 85; 电机隔声，减振垫、消音器; -15; 70; 70; 8496. 废水处理设施; 1; 90; 电机隔声，减振底座、消音器、隔声罩; -20; 70; 70; 8496. 风机; 1; 85; 电机隔声，减振底座、消音器、软接头、隔声罩; -20; 65; 65; 2832. 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 生产车间; 8轴数控枪钻; /; 88; 基础减振; 37; 50; 1; 16; 38; 50; 71; 59.9; 59.4; 59.3; 59.3; 00：00-24：00; 20; 20; 20; 20; 57.8; 56.3; 57.8; 57.3; 1. 4轴数控枪钻; /; 95; 24; 36; 1; 33; 28; 33; 81; 66.4; 66.5; 66.4; 66.3. CNC加工中心; /; 90; 34; 63; 1; 16; 52; 50; 57; 61.9; 61.3; 61.3; 61.3. 减压钻; /; 91; 6; 87; 1; 39; 82; 27; 27; 62.4; 62.3; 62.5; 62.5. 倒角钻; /; 93; 25; 13; 1; 38; 6; 28; 103; 64.4; 67.4; 64.5; 64.3. 真空炉; /; 80; 4; 42; 1; 50; 40; 16; 69; 51.3; 51.4; 51.9; 51.3. 立式车铣复合中心; /; 90; 1; 110; 1; 33; 106; 33; 3; 61.4; 61.3; 61.4; 68.4. 磨床; /; 85; 2; 104; 1; 33; 100; 33; 9; 56.4; 56.3; 56.4; 57.9. 抛光机; /; 83; -19; 103; 1; 54; 104; 12; 5; 54.4; 54.3; 56.1; 60.3. 压块机; /; 80; -4; 108; 1; 40; 106; 26; 3; 51.4; 51.3; 51.5; 58.4. 空压机; /; 90; -2; 29; 1; 61; 29; 5; 80; 46.3; 46.5; 50.3; 46.3. 废水处理设施; /; 90; 12; 19; 1; 50; 15; 16; 94; 46.3; 47.0; 46.9; 46.3. 注：以生产车间西南角为空间坐标原点（0,0,0），XYZ为设备相对坐标原点位置。本项目为砖混车间，则厂房隔声量为20dB。表中的声源源强为N个声源叠加的声功率级情况。 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; /; 冷却塔; /; 15; 44; 1; 85; /; 0：00-24：00. 2; /; 风机; /; -27; 88; 1; 85; 电机隔声，减振底座、消音器、软接头、隔声罩; 0：00-24：00. 注：以生产车间西南角为空间坐标原点（0，0，0）。 3.2噪声达标性分析 主要噪声源是8轴数控枪钻、减压钻、风机等设备的运行噪声，其噪声源强约75~90dB（A）。经过对噪声设备合理布局，采取减振垫、隔声等降噪措施，考虑噪声在传播途径上产生衰减。 表4-18 噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 序号; 声环境保护目标名称方位; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; 57; 48; 65; 55; 35.4; 35.4; 57; 48.2; 0; +0.2; 达标; 达标. 2; 南厂界; /; /; 58; 47; 65; 55; 27.5; 27.5; 58; 47; 0; 0; 达标; 达标. 3; 西厂界; /; /; 59; 49; 70; 55; 30.1; 30.1; 59; 49.1; 0; +0.1; 达标; 达标. 4; 北厂界; /; /; 58; 48; 65; 55; 24.1; 24.1; 58; 48; 0; 0; 达标; 达标. 5; 西北侧居民; /; /; 54; 45; 60; 50; 23.2; 23.2; 54; 45; 0; 0; 达标; 达标. 本项目设备产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，项目东、南、北厂界昼夜噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西厂界昼夜噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，西北侧居民满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 本项目正常工况下，厂界噪声能够满足相关标准，因此，应合理安排生产时间；加强设备的日常维护与保养，保证设备的正常运转，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强员工环保意识，提倡文明生产，防止人为噪声。 综上所述，本项目在严格采取本次评价所要求的噪声防治措施后，对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 |
| --- | --- |

| - 图1.1-1 | 3.3噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）等文件要求，对建设项目厂界噪声定期进行监测，每季度开展一次。 表4-19 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 东、南、北厂界外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次，昼夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 西厂界外1m处; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4、固废环境影响及保护措施 4.1固废产生及处置情况 本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料、抛光废料、废布袋、收集尘、废包装材料、废耐火材料、废深孔钻油、废切削液、废刷子、废抹布及手套、废包装桶、废油桶、废润滑油、废液压油、浓液、过滤材料、空压机含油废水、废电池、废油、金属屑。 - 生活垃圾 扩建项目新增员工35人，一般生活垃圾按每人每天1.0kg计算，年工作时间为354天，则产生量为12.39t/a，由环卫部门清运。 - 边角料 本项目精加工工序会产生边角料，根据建设单位提供资料，本项目边角料产生量约为100t/a，集中收集后外售综合利用。 - 废布袋 本项目移动式布袋除尘器、布袋除尘器处理废气过程布袋定期更换会产生废布袋，根据建设单位提供资料，废布袋产生量约为0.05t/a，属于一般固废，集中收集后外售综合利用。 - 收集尘 本项目移动式布袋除尘器、布袋除尘器处理颗粒物过程产生收集尘。根据废气章节计算，收集尘产生量约为0.1637t/a，集中收集后外售综合利用。 - 废包装材料 - 本项目原辅料使用产生废包装材料，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量为0.5t/a，属于一般固废，集中收集后外售综合利用。 - 废耐火材料 - 本项目真空炉耐火材料定期更换产生废耐火材料，根据建设单位提供资料，耐火材料每五年更换一次，每次更换量约为0.3吨，则废耐火材料产生量为0.3t/5a，属于一般固废，集中收集后外售综合利用。 - 废深孔钻油 - 本项目钻孔、倒角工序会产生废深孔钻油，根据建设单位提供资料，使用过程深孔钻油会产生部分损耗，故废深孔钻油产生量约为10.8t/a，属于危险废物，委托资质单位处置。 - 废切削液 - 本项目切削液的使用量约为7t/a，使用时与水按1:10调配，则配比后的切削液为77t/a。配制后的切削液用于工件加工，起润滑降温作用，考虑使用过程损耗，废切削液产生量约为14t/a，属于危险废物，作为危废委托有资质单位处置。 - 废刷子 - 本项目包装工序刷涂防锈油产生废刷子，根据建设单位提供资料，废刷子产生量为0.3t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 - 废抹布及手套 - 本项目员工操作及维护设备时，手套、抹布会沾上油污形成废抹布手套，产生量约为0.05t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 - 废包装桶 - 本项目切削液、清洗剂、防锈剂使用过程中产生废包装桶，由原料的使用量及其包装规格可知，本项目年产生切削液包装桶35个（5kg/个）、清洗剂包装桶2个（5kg/个）、防锈剂包装桶2个（5kg/个），则产生的废包装桶约为0.195t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 - 废油桶 本项目防锈油、液压油、深孔钻油、润滑油、轻质白油使用过程中产生废油桶，根据原料的使用量，每年产生防锈油油桶60个（单个桶约1kg）、液压油油桶80个（单个桶约1kg）、深孔钻油油桶60个（单个桶约5kg）、润滑油油桶30个（单个桶约5kg）、轻质白油油桶15个（单个桶约5kg），则产生废油桶约0.665t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 - 废润滑油 本项目设备进行维护和润滑过程产生废润滑油。根据建设单位提供的资料，本项目废润滑油产生量约为6t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 - 废液压油 本项目设备在使用过程中，需要使用液压油，液压油循环使用，定期更换产生废液压油，根据建设单位提供资料，每年更换量约2t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 - 浓液 本项目清洗废水处理过程低温蒸发阶段产生浓液，根据废水章节分析，浓液产生量约为8.44t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 - 过滤材料 本项目废水处理设施滤袋、陶瓷膜定期更换，根据建设单位提供资料，每2年更换一次，每次更换量约为0.5吨，则废过滤材料年产生量为0.5t/2a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 （18）空压机含油废水 在空压机的压缩空气系统工作过程中，机油被压缩空气挟带，与空气冷凝水一道由排泄阀排出，形成空压机含油废水。根据建设单位提供资料，扩建项目新增1台空压机，空压机每年排水量约为0.1m3，则空压机含油废水产生量约0.1t/a，属于危险废物，委托资质单位处置。 - （19）抛光废料 本项目抛光测试工序会产生抛光废料，根据建设单位提供资料，小麦、豆粕、轻质白油大部分进入产品，仅少量进入抛光废料与金刚砂、米糠混合，本项目抛光废料产生量约为14.3t/a，属于危险废物，委托资质单位处置。 （20）废电池 本项目设置2台叉车用于厂内运输，叉车每三年更换一次电池，产生废电池，根据建设单位提供资料，废电池产生量为0.25t/3a，属于危险废物，委托资质单位处置。 （21）废油、金属屑 对照《危险废物豁免管理清单》：“金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，以及使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑（900-200-08；900-006-09），经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼，利用过程不按危险废物管理”。 企业钻孔、倒角过程使用深孔钻油（主要成分为矿物油），产生含油废屑对照《国家危险废物名录》（2025年版）危废代码为900-200-08；机械加工过程使用切削液，产生含油废屑对照《国家危险废物名录》（2025年版）危废代码为900-006-09。本项目设置压块机对含油废屑进行压滤后分为废油、金属屑。根据建设单位提供资料，废油产生量为9.996t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置；金属屑产生量约为原料用量的5%，即650t/a，应根据《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298-2019)、《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)等文件进行危险特性鉴别，鉴别若为一般固废则委外处置（作为生产原料用于金属冶炼），若为危险固废则委托有资质单位进行处置，厂内按照危险固废进行管理，暂存于危废仓库。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025），判断本项目固体废物的属性，具体见下表。 表4-20 固体废物属性判断（单位：t/a） 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料等; 12.39; √; /; 4.1a); 7.1g). 边角料; 精加工; 固态; 钢; 100; √; /; 5.2e); 7.1g). 废布袋; 废气处理; 固态; 颗粒物、布袋; 0.05; √; /; 4.1d); 7.1g). 收集尘; 废气处理; 固态; 颗粒物; 0.1637; √; /; 5.2e); 7.1g). 废包装材料; 原料包装; 固态; 包装材料; 0.5; √; /; 5.2a); 7.1g). 废耐火材料; 真空炉耐火材料更换; 固态; 耐火材料; 0.3t/5a; √; /; 4.1d); 7.1g). 废深孔钻油; 钻孔、倒角; 液态; 矿物油等; 10.8; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 废切削液; 精加工; 液态; 水、切削液; 14; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 废刷子; 包装; 固态; 刷子、有机物; 0.3; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 废抹布及手套; 员工操作; 固态; 抹布手套、有机物; 0.05; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 废包装桶; 原料使用; 固态; 包装桶、有机物; 0.195; √; /; 5.2a); 7.1b)/7.1c). 废油桶; 原料包装; 固态; 油桶、矿物油; 0.665; √; /; 5.2a); 7.1b)/7.1c). 废润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油; 6; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 废液压油; 设备使用; 液态; 矿物油; 2; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 浓液; 废水处理; 液态; 矿物油、清洗剂、防锈剂等; 8.44; √; /; 5.2k); 7.1b)/7.1c). 过滤材料; 废水处理; 固态; 滤袋、陶瓷膜、矿物油等; 0.5t/2a; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 空压机含油废水; 空压机运行; 液态; 矿物油、水; 0.1; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 抛光废料; 抛光测试; 固态; 金刚砂、米糠、轻质白油等; 14.3; √; /; 4.1f); 7.1g). 废电池; 电叉车更换电池; 固态; 电池; 0.25t/3a; √; /; 4.1g); 7.1b)/7.1c). 废油; 钻孔、倒角、机械加工; 液态; 矿物油、水等; 9.996; √; /; 4.1d); 7.1b)/7.1c). 金属屑; 钻孔、倒角、机械加工; 固态; 金属; 650; √; /; /; /. 备注：上表中《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）来源鉴别中“4.1a）”表示：生活垃圾；“4.1d）”表示：生产活动使用过程中，因沾染、掺入、混杂无用或有害物质，或发生化学变化，使得其物质组成不能满足原使用者使用要求的生产物料；“4.1f）”表示：生产活动中产生的因外形、粒径组成、有效物质含量不能满足原使用者使用要求，而被放弃使用的生产物料[4.2.2a)规定的情形除外]；“5.2a）”表示：从商品整体上剥离下的包装物和使用后剩余的包装容器（不包括设计重复使用的周转容器）；“5.2e）”表示：材料加工、改性、表面处理以及其他处理过程中产生的残余物质；“5.2k）”表示：水净化和废水、废液处理产生的残余产物。②《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）处置鉴别中“7.1g）”表示：将不具有实际功能的物质作为原料或原料的替代品；“7.1b）”表示：填埋；“7.1c）”表示：焚烧。 本项目固体废物产生及排放情况分析结果汇总见表4-21，危险废物产生情况见表4-22。 表4-21 建设项目一般固废产生及处置情况 序号; 固体 废物; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固态; 纸张、塑料等; SW62 可回收物 SW64 其他垃圾; 900-001-S62 900-002-S62 900-002-S64; 12.39; 环卫清运. 2; 边角料; 精加工; 固态; 钢; SW17 可再生类废物; 900-001-S17; 100; 集中收集后外售综合利用. 3; 废布袋; 废气处理; 固态; 颗粒物、布袋; SW59 其他工业固体废物; 900-009-S59; 0.05. 4; 收集尘; 废气处理; 固态; 颗粒物; SW59 其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.1637. 5; 废包装材料; 原料包装; 固态; 包装材料; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.5. 6; 废耐火材料; 真空炉耐火材料更换; 固态; 耐火材料; SW59 其他工业固体废物; 900-002-S59; 0.3t/5a. 注：废物类别和废物代码参照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。 表4-22 建设项目危险废物产生情况 序号; 固体 废物; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量(t/a); 环境风险分级; 处置方式; 危险废物等级. I; II; III. 废深孔钻油; 危险废物; 钻孔、倒角; 液态; 矿物油等; T，I; HW08; 900-249-08; 10.8; II; 委托资质单位处置; 0; 33.765; 683.831. 废切削液; 精加工; 液态; 水、切削液; T; HW09; 900-006-09; 14; III. 废刷子; 包装; 固态; 刷子、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.3; III. 废抹布及手套; 员工操作; 固态; 抹布手套、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05; III. 废包装桶; 原料使用; 固态; 包装桶、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.195; III. 废油桶; 原料包装; 固态; 油桶、矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.665; II. 废润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-217-08; 6; II. 废液压油; 设备使用; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-218-08; 2; II. 浓液; 废水处理; 液态; 矿物油、清洗剂、防锈剂等; T/In; HW49; 772-006-49; 8.44; III. 过滤材料; 废水处理; 固态; 滤袋、陶瓷膜、矿物油等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5t/2a; III. 空压机含油废水; 空压机运行; 液态; 矿物油、水; T; HW09; 900-007-09; 0.1; III. 抛光废料; 抛光测试; 固态; 金刚砂、米糠、轻质白油等; T，I; HW08; 900-249-08; 14.3; II. 废电池; 电叉车更换电池; 固态; 电池; T，C; HW31; 900-052-31; 0.25t/3a; III. 废油; 钻孔、倒角、机械加工; 液态; 矿物油、水等; T; HW09; 900-007-09; 9.996; III. 金属屑; 待鉴别; 钻孔、倒角、机械加工; 固态; 金属; 待鉴别; 待鉴别; 待鉴别; 650; III; /. 备注：毒性（Toxicity，T），感染性（Infectivity，In），易燃性(Ignitability，I)，腐蚀性（Corrosivity,C）. 注：危险废物类别、危险废物代码、危险特性参照《国家危险废物名录》（2025年版）。危险废物环境风险等级判别参照《省生态环境厅关于印发<江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）>的通知》（苏环办〔2021〕290号）。 扩建后全厂固废情况见表4-23。 表4-23 扩建后全厂固废产生及处置情况 序号; 固体 废物; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固态; 纸张、塑料等; /; SW62 可回收物 SW64 其他垃圾; 900-001-S62 900-002-S62 900-002-S64; 14.39; 环卫清运. 边角料; 精加工、机械加工; 固态; 钢; /; SW17 可再生类废物; 900-001-S17; 130; 集中收集后外售综合利用. 废布袋; 废气处理; 固态; 颗粒物、布袋; /; SW59 其他工业固体废物; 900-009-S59; 0.05. 收集尘; 废气处理; 固态; 颗粒物; /; SW59 其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.1637. 废包装材料; 原料包装; 固态; 包装材料; /; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.65. 废耐火材料; 真空炉耐火材料更换; 固态; 耐火材料; /; SW59 其他工业固体废物; 900-002-S59; 0.6t/5a. 废深孔钻油; 危险废物; 钻孔、倒角; 液态; 矿物油等; T，I; HW08; 900-249-08; 12.15; 委托资质单位处置. 含油废屑; 钻孔、倒角、精加工、机械加工; 固态; 金属、切削液; T; HW09; 900-006-09; 4. 废切削液; 精加工、机械加工; 液态; 水、切削液; T; HW09; 900-006-09; 15.72. 废刷子; 包装; 固态; 刷子、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.3. 废抹布及手套; 员工操作; 固态; 抹布手套、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.06. 废包装桶; 原料使用; 固态; 包装桶、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.22. 废油桶; 原料包装; 固态; 油桶、矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.705. 废润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-217-08; 6. 废液压油; 设备使用; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-218-08; 2. 浓液; 废水处理; 液态; 矿物油、清洗剂、防锈剂等; T/In; HW49; 772-006-49; 8.44. 过滤材料; 废水处理; 固态; 滤袋、陶瓷膜、矿物油等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5t/2a. 空压机含油废水; 空压机运行; 液态; 矿物油、水; T; HW09; 900-007-09; 0.2. 抛光废料; 抛光测试; 固态; 金刚砂、米糠、轻质白油等; T，I; HW08; 900-249-08; 14.3. 废电池; 电叉车更换电池; 固态; 电池; T，C; HW31; 900-052-31; 0.25t/3a. 废油; 钻孔、倒角、机械加工; 液态; 矿物油、水等; T; HW09; 900-007-09; 9.996. 金属屑; 待鉴别; 钻孔、倒角、机械加工; 固态; 金属; 待鉴别; 待鉴别; 待鉴别; 650; /. 4.2固体废物贮存场环保标识牌设置要求 本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见下表。 表4-24 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废暂存场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险废物暂存场所; 贮存设施标志; 长方形边框; 黄色; 黑色. 贮存分区警示标志; 长方形边框; 黄色; 橘黄色. 标签样式; /; 橘黄色; 黑色. 4.3一般固废环境管理要求 一般工业固废的暂存及转移等应按照《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）等要求进行。 ①应对照《固体废物分类与代码目录》，将一般工业固体废物分类分区贮存。 ②产废单位应在贮存设施显著位置张贴符合《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)规定的环境保护图形标志，并注明贮存的一般工业固体废物种类等信息。 ③采用库房、包装工具等贮存一般工业固体废物的，应根据物料特性及可能产生的环境污染风险，合理采取防扬散、防流失、防渗漏等环境保护措施。 ④鼓励有条件的产废单位在贮存场所出入口、磅秤位置等关键点位设置视频监控，配备智能称重设备。 ⑤贮存场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。 ⑥贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。 ⑦危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外。 ⑧易产生扬尘的贮存应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立一般固废台账。 本项目依托现有占地面积10m2的一般固废暂存场，设置在生产车间外东北角。 扩建后全厂涉及的一般工业固废为：边角料130t/a、废布袋0.05t/a、收集尘0.1637t/a、废包装材料0.65t/a、废耐火材料0.6t/5a。 A、边角料每半个月转运一次，最大暂存量约5.4t，采取容量为1吨的吨袋存放（1个占地面积约为1m2），则所需暂存面积约为6m2； B、废布袋每年转运一次，最大暂存量约0.05t，采用容重为50kg的包装袋存放（1个占地面积约为0.05m2），则所需暂存面积约为0.05m2； C、收集尘每半年转运一次，最大暂存量约0.08t，采取容量为100kg的包装袋存放（1个占地面积约为0.1m2），则所需暂存面积约为0.1m2； D、废包装材料每半年转运一次，最大暂存量约0.3t，采取容量为500kg的包装袋存放（1个占地面积约为0.5m2），则所需暂存面积约为0.5m2； E、废耐火材料每年转运一次，最大暂存量约0.6t，采取容量为1吨的吨袋存放（1个占地面积约为1m2），则所需暂存面积约为1m2； 扩建后全厂产生的一般固废暂存共需7.65m2区域暂存，考虑到分区暂存和运输通道，依托现有10m2一般固废暂存场可以满足一般固废暂存要求。 4.4危险废物环境管理要求 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目为危险废物简化管理单位，不属于HJ1259规定的纳入危险废物登记管理单位，不满足贮存点设置要求，因此需要设置危险废物贮存设施。 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）>的通知》（苏环办〔2021〕290号）中要求进行。 （1）与《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知>（苏环办〔2024〕16号）相符性分析 - 表4-25 本项目与苏环办〔2024〕16号文相符性分析一览表 序号; 文件相关内容; 拟实施情况; 备注. 1; 建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)鉴别属于产品(符合国家、地方或行业标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。; 本项目产生的一般固废主要是生活垃圾、边角料、废布袋、收集尘、废包装材料、废耐火材料，其中生活垃圾由环卫清运，其余集中收集后外售综合利用；项目产生的危险废物为废深孔钻油、废切削液、废刷子、废抹布及手套、废包装桶、废油桶、废润滑油、废液压油、浓液、过滤材料、空压机含油废水、抛光废料、废电池、废油、金属屑，分类密封存储于危废暂存仓库内，及时委托有资质的单位处理。本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）进行分析，均为固体废物，无副产品产生。; 相符. 2; 企业要在排污许可管理系统中全面准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 企业应在项目建成后在排污许可管理系统中准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况。; 相符. 3; 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 项目产生的危险废物为废深孔钻油、废切削液、废刷子、废抹布及手套、废包装桶、废油桶、废润滑油、废液压油、浓液、过滤材料、空压机含油废水、抛光废料、废电池、废油、金属屑，上述危废均分类密封存储于危废仓库内，并及时委托有资质的单位处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)中相关要求。; 相符. 4; 全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 项目拟落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移，实现运输轨迹可溯可查，并依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息。; 相符. 5; 危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。; 本项目不属于危险废物环境重点监管单位。; 相符. 6; 企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。; 本项目拟按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关要求。 （2）与《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）相符性分析 - 表4-26 本项目与苏环办〔2021〕207号文相符性分析一览表 序号; 文件规定要求; 相符性分析; 结论. 1; 严格落实产废单位危险废物污染环境防治主体责任。产废单位必须将危险废物提供或者委托给有资质单位从事收集、贮存、利用处置活动，并有危险废物利用处置合同、资金往来、废物交接等相关证明材料。严禁产废单位委托第三方中介机构运输和利用处置危险废物；严禁将危险废物提供或者委托给无资质单位进行收集、贮存和利用处置。违反上述要求的，各地生态环境部门按照《固体废物污染环境防治法》“第一百一十二条”、“第一百一十四条”规定，追究产废单位和第三方中介机构法律责任。; 本项目产生的危险废物将委托有资质单位进行收集、运输和利用处置。; 相符. 2; 严格危险废物产生贮存环境监管。通过“江苏环保脸谱”，全面推行产生和贮存现场实时申报，自动生成二维码包装标识，实现危险废物从产生到贮存信息化监管。严禁任何企业、供应商、经销商等以生态环境部门名义向产废单位、收集单位、利用处置单位推销购买任何与全生命周期监控系统相关的智能设备；严禁任何第三方在全生命周期监控系统推广使用、宣传、培训过程中以夸大、捆绑、谎称、垄断等方式借机推销相关设备和软件系统。; 本项目在日常的运营管理过程中，通过“江苏环保脸谱”实现危险废物从产生到贮存信息化监管。不接受其他单位推销的任何与全生命周期监控系统相关的智能设备。; 相符. 3; 严格危险废物转移环境监管。全面推行危险废物转移电子联单，自2021年7月10日起，危险废物通过全生命周期监控系统扫描二维码转移，严禁无二维码转移行为(槽罐车、管道等除外)。各地要加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。严禁生态环境系统人员直接或间接为产废单位指定或介绍收集、转运、利用处置单位。违反上述要求的，各地生态环境部门可关闭相关企业危险废物转移系统功能，禁止其危险废物转移，并追究相关责任人责任。; 本项目严格执行危险废物转移电子联单制度，建立电子档案，做好危废相关的手续及存档。; 相符. 4; 严格执行危险废物豁免管理清单。各设区市生态环境部门要对照国家危险废物豁免管理清单，梳理本辖区符合豁免管理条件的利用处置单位(非持证单位)，在设区市生态环境部门官网公开，实施动态管理。各地生态环境部门要加强危险废物豁免管理单位的日常监管，将豁免管理危险废物产生、贮存、运输、利用、处置等情况纳入全生命周期监控系统，严格落实危险废物相关管理制度，加强业务培训，提升危险废物规范化管理水平。; 本项目不涉及危险废物豁免管理。; 相符. 5; 严格危险废物应急处置和行政代处置管理。各地要结合实际制定危险废物应急处置和行政代处置管理方案，明确适用范围、各方职责、执行程序和监管措施等内容。按照《固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》(2021版)等要求，需采取应急处置或行政代处置的相关部门和单位，要科学制定处置方案并按要求向有关生态环境部门和地方政府报备。严禁借应急处置和行政代处置名义逃避监管，违法处置危险废物。; 本项目危废均交由有资质单位处置，不涉及危险废物应急处置和行政代处置管理。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）相关要求。 （3）与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相符性分析 根据《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号），危险废物重点源单位应严格按照国家和地方相关法律法规、制度标准、技术规范等规定进行管理。全厂Ⅲ级危险废物最大产生量大于10吨，因此，本项目为重点源单位。本项目与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相符性分析见下表。 表4-27 与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相符性分析 序号; 文件规定要求; 相符性分析; 结论. 1; 4.1 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。; 企业建造危险废物贮存设施，贮存设施类型为贮存库。; 相符. 2; 4.2 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。; 企业根据危废数量等设置贮存设施大小及类型，在厂区内设置一座48m2的独立危险废物贮存场所。; 相符. 3; 4.3 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 本项目危险废物分区分类贮存。; 相符. 4; 4.4 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。; 企业采取防渗措施，危废仓库密闭，地面防渗处理，门口设围堰，仓库内设禁火标志，配置应急物资。; 相符. 5; 4.5 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 企业各类危废均分类收集贮存，定期委托有资质单位处置。; 相符. 6; 4.6 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 企业贮存设施或场所、容器和包装物将按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 相符. 7; 4.7 HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 本项目不属于危险废物环境重点监管单位。; 相符. 8; 4.8 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 企业贮存设施退役时将按照要求进行清理。; 相符. 9; 4.9 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。; 建设项目危废贮存过程不存在常温常压下易燃易爆及有毒的气体。; 相符. 10; 4.10 危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 企业危废库执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 相符. 11; 6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 1)企业危废库采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，不露天堆放危险废物； 2)本项目危险废物分区分类贮存； 3)贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； 4)本项目危废库按规范要求进行防渗； 5)本项目仅设置1个危废库，按要求进行防渗、防腐处理； 6)本项目危废库禁止无关人员进入。; 相符. 12; 6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。; 1)危险废物分区分类贮存，不同分区之间设置隔离措施； 2)企业不涉及液态危险废物贮存。 3）本项目危废仓库不涉及易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的物质。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。同时企业应当按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）等文件要求，落实好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全责任、规范贮存、处置危险废物等要求。 （4）危险废物收集要求及分析 危险废物在收集时，要清楚废物的类别及主要成分，以方便委托有资质单位处置。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省生态环境厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （5）危险废物暂存及转移要求及分析 本项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移固废，需将固废暂时存储在本项目厂区内，则需修建临时贮存场所，且暂存期不得超过三个月。要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，地面采用防渗并设置收集导流沟等； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续； ⑦建设单位应通过“江苏省固体废物管理信息系统”（江苏省生态环境厅）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑧在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划； ⑨规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 ⑩本项目危废库根据相关要求做了防渗处理。本项目在出入口、贮存点、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见下表。 - 表4-28 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废仓库; 废深孔钻油; HW08; 900-249-08; 生产车间外东北角; 48m2; 桶装密闭; 48t; 2个月. 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装密闭; 2个月. 废刷子; HW49; 900-041-49; 袋装密闭; 3个月. 废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 袋装密闭; 3个月. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 加盖密闭; 3个月. 废油桶; HW08; 900-249-08; 加盖密闭; 2个月. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装密闭; 2个月. 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装密闭; 2个月. 浓液; HW49; 772-006-49; 桶装密闭; 3个月. 过滤材料; HW49; 900-041-49; 袋装密闭; 3个月. 空压机含油废水; HW09; 900-007-09; 桶装密闭; 3个月. 抛光废料; HW08; 900-249-08; 袋装密闭; 2个月. 废电池; HW31; 900-052-31; 袋装密闭; 3个月. 废油; HW09; 900-007-09; 桶装密闭; 3个月. 金属屑; 待鉴别; 待鉴别; 桶装密闭; 半个月. 危废仓库设置合理性分析： ①扩建项目依托厂区现有48m2危废仓库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物临时贮存渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。厂区危废仓库设置在生产车间外东北角，运输车辆进出较为方便。 ②全厂涉及的危险废物为：废深孔钻油12.15t/a、废油桶0.705t/a、废润滑油6t/a、废液压油2t/a、抛光废料14.3t/a、废电池0.25t/3a、废油9.996t/a、废切削液15.72t/a，每2个月转运一次；废刷子0.3t/a、废抹布及手套0.06t/a、废包装桶0.22t/a、浓液8.44t/a、过滤材料0.5t/2a、空压机含油废水0.2t/a，每3个月转运一次；金属屑650t/a，每半个月转运一次。 A、废深孔钻油最大暂存量为2.025t/次，装入容重为100kg的包装桶中暂存，单个包装桶的占地面积约为0.1m2，则所需暂存面积约为2.1m2。 B、废油桶加盖密闭，最大暂存量为0.119t/次，共43个/次，单个塑料桶的占地面积约为0.1m2，按照3层暂存考虑，则所需暂存面积约为1.5m2。 C、废润滑油最大暂存量为1t/次，装入容重为1t的塑料桶中密闭暂存，单个塑料桶的占地面积约为1m2，则所需暂存面积约为1m2。 D、废液压油最大暂存量为0.333t/次，装入容重为500kg的塑料桶中密闭暂存，单个塑料桶的占地面积约为0.5m2，则所需暂存面积约为0.5m2。 E、抛光废料最大暂存量为2.38t/次，装入容重为100kg的塑料袋中密闭暂存，单个塑料袋的占地面积约为0.1m2，则所需暂存面积约为2.4m2。 F、废电池最大暂存量为0.25t/次，装入容重为100kg的塑料袋中密闭暂存，单个塑料袋的占地面积约为0.1m2，则所需暂存面积约为0.3m2。 G、废油最大暂存量为1.666t/次，装入容重为1t的塑料桶中密闭暂存，单个塑料桶的占地面积约为1m2，则所需暂存面积约为2m2。 H、废切削液最大暂存量为2.62t/次，装入容重为1t的塑料桶中密闭暂存，单个塑料桶的占地面积约为1m2，则所需暂存面积约为3m2。 I、废刷子最大暂存量为0.075t/次，装入容重为100kg的塑料袋中密闭暂存，单个塑料袋的占地面积约为0.1m2，则所需暂存面积约为0.1m2。 J、废抹布及手套最大暂存量为0.015t/次，装入容重为20kg的塑料袋中密闭暂存，单个塑料袋的占地面积约为0.02m2，则所需暂存面积约为0.02m2。 K、废包装桶加盖密闭，最大暂存量为0.055t/次，共11个/次，单个塑料桶的占地面积约为0.1m2，按照3层暂存考虑，则所需暂存面积约为0.4m2。 L、浓液最大暂存量为2.11t/次，装入容重为100kg的塑料桶中密闭暂存，单个塑料桶的占地面积约为0.1m2，则所需暂存面积约为2.2m2。 M、过滤材料最大暂存量为0.5t/次，装入容重为500kg的塑料袋中密闭暂存，单个塑料袋的占地面积约为0.5m2，则所需暂存面积约为0.5m2。 N、空压机含油废水最大暂存量为0.05t/次，装入容重为50kg的塑料桶中密闭暂存，单个塑料桶的占地面积约为0.05m2，则所需暂存面积约为0.05m2。 O、金属屑最大暂存量为27.1t/次，装入容重为1t的塑料桶中密闭暂存，单个塑料桶的占地面积约为1m2，则所需暂存面积约为28m2。 因此，扩建项目建成后，全厂所产生的危险废物共需44.07m2区域暂存，考虑到分区暂存、导流渠和运输通道的占地面积，现有48m2危废库可以满足全厂危废贮存需求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.2.2：在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。本项目最大液态废物容积为1m3，液态废物总储量1/10为0.98m3，因此本项目设置堵截设施容积为1m3，位于危废仓库东北角。 图4-4 危废仓库分区贮存示意图 （6）危险废物运输要求及分析 企业危险废物运输要求做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，须持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处。 ⑥驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内驾驶时间累计不超过8小时。 因此企业危废运输过程中对环境影响较小。 （7）危险废物处置要求及分析 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，周边主要的危废处置单位有南通润启环保服务有限公司、上海电气南通国海环保科技有限公司等。危废处置单位情况见下表。 - 表4-29 危废处置单位情况表 危废产生情况; 危废处置单位情况. 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 单位名称; 南通润启环保服务有限公司; 上海电气南通国海环保科技有限公司. 废深孔钻油; HW08; 900-249-08; 10.8; 地理位置; 启东市滨江精细化工园上海路318号; 老坝港滨海新区滨海东路6号. 废切削液; HW09; 900-006-09; 14; 许可证编号; JS0681OOI555-4; JS0621OOI569-1、JSNT0621OOL033-2. 废刷子; HW49; 900-041-49; 0.3; 处理量 （t/a）; 25000（焚烧）; 10000（焚烧）、13000（填埋）. 废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 经营范围; 可处理产生的：HW08废矿物油与含矿物油废物、HW49其他废物类危废、HW13有机树脂类废物; 可处理产生的：HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW17表面处理废物、HW49其他废物类危废、HW13有机树脂类废物、HW31含铅废物. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.195. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.665. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 6. 废液压油; HW08; 900-218-08; 2. 浓液; HW49; 772-006-49; 8.44. 过滤材料; HW49; 900-041-49; 0.5t/2a. 空压机含油废水; HW09; 900-007-09; 0.1. 抛光废料; HW08; 900-249-08; 14.3. 废电池; HW31; 900-052-31; 0.25t/3a. 废油; HW09; 900-007-09; 9.996. 金属屑; 待鉴别; 待鉴别; 650. 由上表可知，项目产生的危险固废可交由上述等单位进行处置，项目建设后危废处置可落实，因此，对周边环境影响较小。 （8）危险废物风险防范措施 ①加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施。 ②危废贮存设施内地面必须采取硬化等防渗措施，仓库门口须有围堰（缓坡）或截留沟，防止仓库废物向外泄漏。同时，仓库地面应保持干净整洁。 ③加强对危废贮存设施的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。 （9）危废仓库运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 5、地下水、土壤环境影响及保护措施 5.1地下水、土壤污染类型及途径 针对企业生产过程中物料的贮存、使用环节，以及废气、废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。 5.2地下水、土壤分区防控措施 为了更好地保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施，厂区均采用混凝土硬化。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，分区防渗区划见下表。 表4-30 全厂分区防渗方案及防渗措施表 序号; 分区位置; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能分级; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 事故应急池; /; 一般防渗区; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。. 2; 危废仓库; /; 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。. 3; 废水处理站、清洗区、化粪池、污水输送、收集管道; 难; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1.0×10-7cm/s. 4; 生产厂房、一般固废仓库、仓库; 易; 中; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 5.3跟踪监测 根据分析，在采取各项防渗措施的前提下，本项目对土壤和地下水影响较小，故无需进行跟踪监测。 6、生态环境影响及保护措施 本项目位于江苏省海安高新技术产业开发区田庄村18组，在规划工业用地范围内进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需设置生态环境保护措施。 7、环境风险影响及保护措施 7.1风险源识别 - 对照《危险化学品目录（2022调整版）》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，企业全厂涉及的含有害物质的物料最大储存量及分布位置见下表。 表4-31 企业全厂涉及的危险物料最大储存量及分布位置 序号; 名称; 最大存储量（t）; 车间在线量（t）; 最大存在量（t）; 储存方式; 分布位置. 氮气; 3; 0.3; 3.3; 罐装; 原辅料仓库、车间. 防锈油; 0.5; 0.05; 0.55; 桶装. 液压油; 0.5; 0.25; 0.75; 桶装. 深孔钻油; 1; 0.2; 1.2; 桶装. 润滑油; 0.6; 0.2; 0.8; 桶装. 切削液; 0.6; 0.2; 0.8; 桶装. 清洗剂; 0.2; 0.2; 0.4; 桶装. 防锈剂; 0.2; 0.2; 0.4; 桶装. 轻质白油; 416L; 208L; 624L; 桶装. 消泡剂; 0.1; 0.05; 0.15; 桶装. 废深孔钻油; 2.025; 桶装; 危废仓库. 废油桶; 0.119; 加盖密闭. 废润滑油; 1; 桶装. 废液压油; 0.333; 桶装. 抛光废料; 2.38; 袋装. 废电池; 0.25; 袋装. 废油; 1.666; 桶装. 废切削液; 2.62; 桶装. 废刷子; 0.075; 袋装. 废抹布及手套; 0.015; 袋装. 废包装桶; 0.055; 加盖密闭. 浓液; 2.11; 桶装. 过滤材料; 0.5; 袋装. 空压机含油废水; 0.05; 桶装. 金属屑; 27.1; 桶装. 清洗废水; 0.8; 废水处理设施; 废水处理设施. 在线清洗水; 2; 清洗机; 清洗机. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对物质临界量的规定，确定危险物质的临界量。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质的总量与其临界量的比值（Q）。 式中：q1、q2、qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn—各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 本项目生产单元与储存单元距离较近，因此把全厂作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 表4-32 危险物质最大储存量及临界量 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）*; 临界量依据; Q. 氮气; 3.3; /; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）; /. 防锈油; 0.55; 2500; 0.00022. 液压油; 0.75; 2500; 0.0003. 深孔钻油; 1.2; 50; 0.024. 润滑油; 0.8; 2500; 0.00032. 切削液; 0.8; 50; 0.016. 清洗剂; 0.4; 100; 0.004. 防锈剂; 0.4; 100; 0.004. 轻质白油; 0.624; 2500; 0.0002496. 消泡剂; 0.15; 100; 0.0015. 废深孔钻油; 2.025; 50; 0.0405. 废油桶; 0.119; 50; 0.00238. 废润滑油; 1; 50; 0.02. 废液压油; 0.333; 50; 0.00666. 抛光废料; 2.38; 50; 0.0476. 废电池; 0.25; 50; 0.005. 废油; 1.666; 50; 0.03332. 废切削液; 2.62; 50; 0.0524. 废刷子; 0.075; 50; 0.0015. 废抹布及手套; 0.015; 50; 0.0003. 废包装桶; 0.055; 50; 0.0011. 浓液; 2.11; 50; 0.0422. 过滤材料; 0.5; 50; 0.01. 空压机含油废水; 0.05; 50; 0.001. 金属屑; 27.1; 50; 0.542. 清洗废水; 0.8; 100; 0.008. 在线清洗水; 2; 100; 0.02. ΣQ; 0.8845496. 备注：危废的临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中的健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的值；清洗剂、防锈剂、消泡剂、清洗废水、在线清洗水的临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中表B.2其他危险物质临界值推荐值中的危害水环境物质（急性毒性类别1）的值；防锈油、液压油、深孔钻油、润滑油、切削液、轻质白油的临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等）。 根据计算Q=0.8845496<1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需开展环评风险专项评价。 企业全厂主要环境风险识别见下表。 表4-33 企业全厂涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 涉及风险物质; 事故类型; 可能影响的环境途径. 原辅料仓库、车间; 氮气、防锈油、液压油、深孔钻油、润滑油、切削液、清洗剂、防锈剂、轻质白油、消泡剂; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水. 危废仓库; 废深孔钻油、废油桶、废润滑油、废液压油、抛光废料、废电池、废油、废切削液、废刷子、废抹布及手套、废包装桶、浓液、过滤材料、空压机含油废水、金属屑; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水. 废水处理设施、清洗机; 清洗水; 泄漏; 地表水. 7.2环境影响途径 （1）大气 防锈油、液压油、深孔钻油、危废等遇明火等引起火灾、爆炸事故，燃烧会产生非甲烷总烃、颗粒物、SO2、CO、氮氧化物等造成大气污染。 （2）地表水、地下水、土壤 防锈油、液压油、深孔钻油、清洗水、危废等发生泄漏，厂房内发生火灾次生消防废水，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水、土壤，对地表水、地下水水质、土壤造成不同程度污染。 7.3风险防范措施 （1）贮运工程风险防范措施 ①原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 ②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 ③在清洗剂、防锈剂等化学品贮存区设专人管理并安装视频监控系统，配备充足可靠的消防应急物资和个人安全防护用品。原料入库时，管理人员严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的防护措施，在贮存期内应定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。 ④合理规划运输路线及时间，加强运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 （2）废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要有以下几个： ①废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； ②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； ③厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； ④对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目对废气治理措施应定期检查，防止因治理措施故障而造成废气的事故性排放。 ④应当符合《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》（苏环办〔2022〕338号）等文件要求，落实好环境风险的防范、减缓措施，环境风险监控等要求。 （3）废水事故排放防范措施 为杜绝事故性废水排放，建议采用以下措施确保废水污染物达标处理： ①平时加强污水处理站的日常维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保污水处理站正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废水处理实行全过程跟踪控制； ③项目对污水处理设施应定期检查，防止因治理措施故障而造成废水的事故性排放。 （4）固废暂存及转移过程环境风险措施 ①按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求做好地面硬化、防渗处理；根据危废种类的不同分区分包装密闭存放；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内； ②建设单位应做好危废转移申报等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求； ③加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台账；在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划； ④危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志； ⑤应当符合《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）等文件要求，落实好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全责任、规范贮存、处置危险废物等要求。 （5）火灾及爆炸防范措施 ①工作时严禁吸烟，携带火种，穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。 ②动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施。 ③使用防爆型电器。 ④严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。 ⑤安装避雷装置。 ⑥运输要请专门的，有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 ⑦遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。 ⑧加强培训教育和考核工作。 ⑨企业根据火灾危险性等级和防火、防爆要求建设，配备消防水枪、灭火器、防毒设备等应急物资、消防设备，消防设施要保持完好。 ⑩要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护工具。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。 （6）加热炉风险防范措施 ①安装防火设施：加热炉应设置火灾报警装置和隔离器具等防火设施，及时排除隐患。 ②定期维护：加热炉需要定期更换加热元件和维护内部灰尘，防止阻塞造成设备过载，同时需要对设备进行清洗和保养。 ③加强操作培训：对操作人员进行全面系统培训，包括原理、安全使用注意事项等，并在操作过程中设置操作提示。 ④强化安全意识：相关工作人员应定期进行安全培训，提高安全意识，明确操作规范，做好紧急事件应对预案。 ⑤严格电气安全管理：对加热炉的电气线路进行定期检查和维护，保持电气线路畅通，并配备有效的电气保护装置。 ⑥安装视频监控系统，对加热炉进行实时监控，在值班室监控器上能及时掌握设备的运行情况，提高安全性。 （7）粉尘风险防范措施 ①企业针对实际情况普及粉尘防爆知识，吸取国内外同行业粉尘爆炸事故教训，使员工了解本企业可燃性粉尘爆炸危险场所和危险程度，并掌握其防爆措施；完善粉尘防爆应急现场处置方案，提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立粉尘防爆工作的长效机制。 ②安装有产生可燃性粉尘的工艺设备、除尘设备的车间或存在可燃性粉尘的建(构)筑物，应按照有关标准规定与其他建(构)筑物保持适当的防火距离。 ③粉尘爆炸危险场所严禁各类明火，在粉尘爆炸危险场所进行动火作业前，办理动火审批，清扫动火场所积尘，同时停止产生粉尘的作业，同时采取相应防护措施。检修时应当使用防爆工具，不得敲击各金属部件。 ④存在可燃性粉尘车间的电器线路采用镀锌钢管套管保护，设备接地可靠、电源采取防爆措施；严禁乱拉私接临时电线，电气线路符合行业标准。 （8）废水事故排放防范措施 发生火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018），事故应急池总有效容积： V总=(V1+V2-V3)max +V4+V5 注：(V1+ V2-V3)max对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V总—事故排水储存设施总有效容积（即事故排水总量），m3。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计；本项目按照1桶废润滑油完全泄漏计，故V1=1m3。 V2—火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m3；本项目属于二级耐火等级，戊类厂房，建筑体积大于50000m3。根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022），建筑占地面积大于300m2的甲乙丙类厂房、仓库应设置室内消火栓系统，本项目为戊类厂房，不需要设置室内消火栓系统，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），建筑物外消防栓设计流量20L/s。根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022），戊类厂房设计火灾延续时间维持2h。消防用水延续时间按2h计，则本项目消防废水产生量V2=144m3。 V3—发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3；本项目雨水管道直径DN500，厂区雨水管网长度为1250m，则雨水管网容积约为245.31m³。V3＝245.31m³。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；按照清洗水在线量计，则本项目发生事故时仍必须进入该系统的废水量V4＝2m3。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm，海安市年平均降雨量为1015.1mm； n——年平均降雨天数，为85天； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2；本项目约为1.6hm2； 故V5＝10*1015.1/85*1.6＝191.08m3。 V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5=1+144-245.31+2+191.08=92.77m3。 通过以上计算，企业需建设容积大于92.77m3的事故应急池，作为事故废水（消防废水）临时贮存池。企业厂区内已建设1个100m3的事故应急池，可满足事故水贮存需求，保证发生泄漏事故时，泄漏物料能迅速、安全地集中到事故应急池。企业应针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的农田和河流造成影响。 根据《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》（苏环办〔2022〕338号）等文件要求，发生泄漏、火灾或爆炸事故时，泄漏物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭雨水和污水收集系统的截流阀，然后通过系统泵将污水打入事故应急池，事故废水经处理达标后方可接入污水管网，若建设单位不能处理泄漏物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式进入区域的污水管网和雨水管网。事故应急池和导排系统应满足防腐防渗抗震的要求，平时必须保证事故池空置，不得作为他用。 本项目所在园区已建立“企业-公共管网-区内水体”突发环境事件三级防控体系，本项目运营后企业应配合所在园区加强应急保障能力的建设，构建有效的应急保障互助机制，在应急组织体系、应急响应事故分级、应急物资、应急培训、应急演练等方面与园区风险防控体系进行衔接；同时应做好厂区内的风险防控，事故影响超出厂区范围后应立即上报园区，按照分级响应要求及时启动园区突发环境事件应急预案，开展事故响应，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防范环境风险。 - （9）应急物资配备要求 建设项目建成后应及时编制应急预案，按照应急预案及《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17 号）等相关要求配备应急物资。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无需设置电磁辐射环境保护措施。 9、环境监测计划 9.1“三同时”验收监测计划 表4-31 “三同时”验收监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; DA001排气筒; 颗粒物; 监测2天，一天3次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 在企业上风向厂界外10米范围内设参照点，下风向厂界外10米范围内或最大落地浓度处设2～4个监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 监测2天，一天3次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 臭气浓度、硫化氢、氨气; 监测2天，一天4次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 厂区内; 非甲烷总烃; 监测2天，一天3次; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 废水; 污水总排口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 监测2天，每天4次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及鹰泰水务海安有限公司接管标准. 雨水; 雨水总排口; pH、COD、SS、石油类; 监测2天，每天4次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 回用水; 废水处理设施出水口; pH、COD、SS、TDS、石油类; 监测2天，每天4次; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中直流冷却水、洗涤用水标准限值. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 监测2天，每天昼夜监测1次; 项目东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求. 9.2环境应急监测计划 根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），建设单位突发环境事件的风险监测计划如下表。 表4-32 环境应急监测计划 ### 监测类型; ### 监测因子; ### 监测时间和频次; ### 监测布点. ### 大气环境; ### 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、硫化氢、氨气、臭气浓度; ### 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次; ### 排气筒出口、厂区外上风向1个、下风向3个. ### 水环境; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; ### 雨水排口、污水排口、可能受影响的河流设置监测点。可能受影响的河流应设置对照断面、控制断面、削减断面. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨气 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 10m3化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及鹰泰水务海安有限公司接管标准 |
|  | 清洗废水 |  | pH、COD、SS、TDS、石油类 | 废水处理设施 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中直流冷却水、洗涤用水标准限值 |
| 声环境 | 生产车间 |  | 各类生产设备噪声 | 厂房隔声、减振垫、距离衰减 | 项目东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料、废布袋、收集尘、废包装材料、废耐火材料、废深孔钻油、废切削液、废刷子、废抹布及手套、废包装桶、废油桶、废润滑油、废液压油、浓液、过滤材料、空压机含油废水、抛光废料、废电池、废油、金属屑，生活垃圾由环卫清运，边角料、废布袋、收集尘、废包装材料、废耐火材料集中收集后外售综合利用；废深孔钻油、含油废屑、废切削液、废刷子、废抹布及手套、废包装桶、废油桶、废润滑油、废液压油、浓液、过滤材料、空压机含油废水、抛光废料、废电池、废油、金属屑分类密封存储于危废仓库内，及时委托有资质的单位处置。危废暂存场能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等文件中相关要求。 同时建设单位应通过“江苏省固体废物管理信息系统”进行一般工业固体废物、危险废物申报登记。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建设项目厂区应划分为简单防渗区和一般防渗区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。企业危废仓库、事故应急池、废水处理站、清洗区、化粪池、污水输送、收集管道为一般防渗区；生产厂房、一般固废仓库、仓库为简单防渗区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、贮运工程风险防范措施 ①原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 ②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 ③在清洗剂、防锈剂等化学品贮存区设专人管理并安装视频监控系统，配备充足可靠的消防应急物资和个人安全防护用品。原料入库时，管理人员严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的防护措施，在贮存期内应定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。 ④合理规划运输路线及时间，加强运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 2、废气事故排放防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目对废气治理措施应定期检查，防止因治理措施故障而造成废气的事故性排放。 ④应当符合《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》（苏环办〔2022〕338号）等文件要求，落实好环境风险的防范、减缓措施，环境风险监控等要求。 3、废水事故排放防范措施 为杜绝事故性废水排放，建议采用以下措施确保废水污染物达标处理： ①平时加强污水处理站的日常维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保污水处理站正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废水处理实行全过程跟踪控制； ③项目对污水处理设施应定期检查，防止因治理措施故障而造成废水的事故性排放。 4、固废暂存及转移过程环境风险措施 ①按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求做好地面硬化、防渗处理；根据危废种类的不同分区分包装密闭存放；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内； ②建设单位应做好危废转移申报等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求； ③加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台账；在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划； ④危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志； ⑤应当符合《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）等文件要求，落实好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全责任、规范贮存、处置危险废物等要求。 5、火灾及爆炸防范措施 ①工作时严禁吸烟，携带火种，穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。 ②动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施。 ③使用防爆型电器。 ④严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。 ⑤安装避雷装置。 ⑥运输要请专门的，有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 ⑦遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。 ⑧加强培训教育和考核工作。 ⑨企业根据火灾危险性等级和防火、防爆要求建设，配备消防水枪、灭火器、防毒设备等应急物资、消防设备，消防设施要保持完好。 ⑩要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护工具。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。 6、加热炉风险防范措施 ①安装防火设施：加热炉应设置火灾报警装置和隔离器具等防火设施，及时排除隐患。 ②定期维护：加热炉需要定期更换加热元件和维护内部灰尘，防止阻塞造成设备过载，同时需要对设备进行清洗和保养。 ③加强操作培训：对操作人员进行全面系统培训，包括原理、安全使用注意事项等，并在操作过程中设置操作提示。 ④强化安全意识：相关工作人员应定期进行安全培训，提高安全意识，明确操作规范，做好紧急事件应对预案。 ⑤严格电气安全管理：对加热炉的电气线路进行定期检查和维护，保持电气线路畅通，并配备有效的电气保护装置。 ⑥安装视频监控系统，对加热炉进行实时监控，在值班室监控器上能及时掌握设备的运行情况，提高安全性。 7、粉尘风险防范措施 ①企业针对实际情况普及粉尘防爆知识，吸取国内外同行业粉尘爆炸事故教训，使员工了解本企业可燃性粉尘爆炸危险场所和危险程度，并掌握其防爆措施；完善粉尘防爆应急现场处置方案，提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立粉尘防爆工作的长效机制。 ②安装有产生可燃性粉尘的工艺设备、除尘设备的车间或存在可燃性粉尘的建(构)筑物，应按照有关标准规定与其他建(构)筑物保持适当的防火距离。 ③粉尘爆炸危险场所严禁各类明火，在粉尘爆炸危险场所进行动火作业前，办理动火审批，清扫动火场所积尘，同时停止产生粉尘的作业，同时采取相应防护措施。检修时应当使用防爆工具，不得敲击各金属部件。 ④存在可燃性粉尘车间的电器线路采用镀锌钢管套管保护，设备接地可靠、电源采取防爆措施；严禁乱拉私接临时电线，电气线路符合行业标准。 8、事故状态下排水系统防范措施 企业厂区内已建设1个100m3的事故应急池，可满足事故水贮存需求，保证发生泄漏事故时，泄漏物料能迅速、安全地集中到事故应急池。企业应针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的农田和河流造成影响。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行“三同时”制度，在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。建设项目竣工后，按照规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 2、本项目行业分类为[C3534]饲料生产专用设备制造。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十、专用设备制造业 35-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353-涉及通用工序简化管理的”、“五十一、通用工序-111、表面处理-除纳入重点排污单位名录的，有淬火等工序的”，应实施简化管理。综上，本项目应实施简化管理，根据要求变更排污许可证。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 4、自环评批复文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会重新审核。 5、建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0086 | / | 0.0086 | +0.0086 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0431 | / | 0.0431 | +0.0431 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0049 | / | / | 0.0395 | / | 0.0444 | +0.0395 |
| 废水 |  | 废水 | 1600 | 1600 | / | 558 | / | 2158 | +558 |
|  |  | COD | 0.56 | 0.56 | / | 0.1953 | / | 0.7553 | +0.1953 |
|  |  | SS | 0.4 | 0.4 | / | 0.1395 | / | 0.5395 | +0.1395 |
|  |  | NH3-N | 0.04 | 0.04 | / | 0.0140 | / | 0.0540 | +0.0140 |
|  |  | TP | 0.0048 | 0.0048 | / | 0.0017 | / | 0.0065 | +0.0017 |
|  |  | TN | 0.056 | 0.056 | / | 0.0195 | / | 0.0755 | +0.0195 |
| 一般工业 固体废物 |  | 生活垃圾 | 2 | 0 | / | 12.39 | / | 14.39 | +12.39 |
|  |  | 边角料 | 30 | 0 | / | 100 | / | 130 | +100 |
|  |  | 废布袋 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  |  | 收集尘 | / | / | / | 0.1637 | / | 0.1637 | +0.1637 |
|  |  | 废包装材料 | 0.15 | 0 | / | 0.5 | / | 0.65 | +0.5 |
|  |  | 废耐火材料 | 0.3t/5a | 0 | / | 0.3t/5a | / | 0.6t/5a | +0.3t/5a |
| 危险废物 |  | 废深孔钻油 | 1.35 | 0 | / | 10.8 | / | 12.15 | +10.8 |
|  |  | 废切削液 | 1.72 | 0 | / | 14 | / | 15.72 | +14 |
|  |  | 废刷子 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  |  | 废抹布及手套 | 0.01 | 0 | / | 0.05 | / | 0.06 | +0.05 |
|  |  | 废包装桶 | 0.025 | 0 | / | 0.195 | / | 0.22 | +0.195 |
|  |  | 废油桶 | 0.04 | 0 | / | 0.665 | / | 0.705 | +0.665 |
|  |  | 废润滑油 | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
|  |  | 废液压油 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  |  | 浓液 | / | / | / | 8.44 | / | 8.44 | +8.44 |
|  |  | 过滤材料 | / | / | / | 0.5t/2a | / | 0.5t/2a | +0.5t/2a |
|  |  | 空压机含油废水 | 0.1 | 0 | / | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  |  | 抛光废料 | / | / | / | 14.3 | / | 14.3 | +14.3 |
|  |  | 废电池 | / | / | / | 0.25t/3a | / | 0.25t/3a | +0.25t/3a |
|  |  | 废油 | / | / | / | 9.996 | / | 9.996 | +9.996 |
|  |  | 含油废屑 | 151.096 | 0 | / | / | 151.096 | 0 | 0 |
| 待鉴别 |  | 金属屑 | / | / | / | 650 | / | 650 | +650 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目与生态红线位置关系图 附图3 生态空间管控区域图 附图4 生态环境分区管控单元图 附图5 项目所在地水系图 附图6-1 高新区用地规划示意图 附图6-2高新区产业布局图 附图6-3 海安市国土空间总体规划图 附图6-4 海安市三区三线图 附图7 声功能区划图 附图8-1 建设项目环境保护目标分布图 附图8-2 建设项目环境保护目标分布图（卫星图） 附图9-1 厂区平面布置及分区防渗图 附图9-2 厂区雨污管网图 附图9-3 厂房平面布置图 附图9-4 应急物资分布图 附图10 项目四至现状图 附图11 编制主持人现场照片 附件1 环评委托书 附件2 备案证 附件3 其他与环评有关的文件